- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  豫台粮油产业园及配套设施项目

建设单位（盖章）：   台前投资集团有限公司

编制日期：         2021年6月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 豫台粮油产业园及配套设施项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 李延科 | 联系方式 | 13938306916 |
| 建设地点 | 河南 省（自治区） 濮阳 市 台前 县（区） / 乡（街道） 台前县产业集聚区，中兴大道以东与兴业路以南交叉处 |  |  |
| 地理坐标 | （ 115 度 51 分 03.142 秒， 35 度 56 分 48.30 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 食用植物油加工 C1331 | 建设项目 行业类别 | 十、农副食品加工业16植物油加工中“除单纯分装、调和外的 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 台前县发展与改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 台发改[2021]25号 |
| 总投资（万元） | 32053 | 环保投资（万元） | 290.5 |
| 环保投资占比（%） | 0.91 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | ■否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 122367.3m2 |
| 专项评价设置情况 | 设置风险专项评价 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目采用花生米加工花生油，属于食用植物油加工 C1331。根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类建设项目，符合国家现行的产业政策。 2、与饮用水源保护区相符性分析 根据《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》和《河南省乡镇级集中式饮用水水源保护区划》中关于台前县集中式饮用水源保护区的划定：“（1）台前县马楼地下水井群(马楼乡黄河左岸，共16眼井)。一级保护区范围：S1—TC1—TC2、TC3—S2各组井群外包线内及外围50米的区域，D04—S4、D10—S3各组井群外包线内及外围30米的区域,D02、D03、D05、D06、D07、D08、D09取水井外围30米的区域。二级保护区范围：一级保护区外，北至黄河大堤、东和南至黄河中泓线、东北至京九铁路、西南至马楼乡界的区域。(2)台前县夹河乡地下水井(共1眼井)。一级保护区范围：水厂厂区及外围30米的区域。（3）台前县打渔陈镇地下水井群(共4眼井)。一级保护区范围：水厂厂区及外围东120米、西50米、南至101省道、北50米的区域(1、2号取水井)，3、4号取水井外围50米的区域。（4）台前县马楼镇地下水井群(共3眼井)。一级保护区范围:水厂厂区及外围东25米、西至、南20米、北至汤台路的区域(1号取水井)，2、3号取水井外围30米的区域。（5）台前县侯庙镇地下水井群(共5眼井)。一级保护区范围：水厂厂区及外围50米、东至101省道的区域(1号取水井)，2～5号取水井外围50米的区域。（6）台前县清水河乡地下水井群(共3眼井)。一级保护区范围：水厂厂区及外围50米的区域(1号取水井)，2、3号取水井外围50米的区域。（7）台前县后方乡地下水井(共1眼井)。一级保护区范围：水厂厂区及外围东40米、西50米、南30米、北50米的区域。（8）台前县吴坝镇地下水井群(共3眼井)。一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、西50米、南30米、北50米的区域(1号取水井)，2、3号取水井外围50米的区域。根据调查，项目区内无一级保护区。 距离项目最近的水源地为西侧2.5km处的后方乡地下水井，位于后方乡地下水井的下游。因此，本项目不在饮用水源地保护区范围内。 3、与台前县产业集聚区规划相符性分析 根据已经河南省环境保护厅审批的《台前县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）规划环评报告书》（豫环审[2017]12号），河南省发展和改革委员会《关于台前县产业集聚区总体发展规划的批复》（豫发改工业〔2016〕628号）可知，台前县产业集聚区规划范围为：东至京九铁路、西至后马公路和晋豫鲁铁路以西360米规划路、南至黄河大堤向北200米和濮台铁路、北至百顺路和101省道。 本工程与集聚区规划及其环评相符性分析见表1。 表1 本项目与集聚区规划相符性分析一览表 序号; 项目; 集聚区规划内容及环评建议; 项目情况; 相符性. 1; 产业定位; 以服装为主的轻纺产业和化工产业为主导产业；积极发展电力、汽配、食品医药、建材等其他工业产业；培育现代物流业、商贸业等第三产业，形成工业和服务业相互促进、融合发展的产业体系; 本项目位于中小产业园区属于食用植物油加工项目; 相符. 2; 布局与功能分区; 本次规划将产业集聚区分为七个产业片区、两个公共服务配套区和一个站前商贸物流区：煤电产业一区、煤电产业二区、化工产业区、羽绒及服饰加工园区、中小企业园区、仓储物流区、站前商贸物流区、新兴产业园区分南北两区、公共服务配套一区、公共服务配套二区; 本项目位于规划的中小企业园区; 相符. 3; 土地利用规划; 台前县产业集聚区规划建设用地以居住用地、工业用地、仓储用地及公共设施用地为主，适量布局其他用地; 本项目占地为规划的工业用地; 相符. 4; 供水规划; 规划近期将产业集聚区供水纳入城市集中供水系统（通过金水南路供水管接入），由现状台前水厂为产业集聚区提供生活用水（设计水量为1.8万吨/d，拟扩建至6.5万吨/日）；另外适时于产业集聚区内凤台大道和铁西路交汇处西北建设5万m3/d供水厂1座，水厂以黄河水为主要供水水源，地下水作为补充水源; 本项目由市政供水管网供水; 相符. 5; 排水规划; 产业集聚区在建污水处理厂设计规模为3.0万吨／日，其中一期规模为1.5万吨／日，二期为1.5万吨／日。规划远期规模扩大至4.0万吨／日; 项目废水经厂区污水处理站处理后排入产业集聚区污水处理厂深度处理; 相符. 6; 供热规划; 划台前县城主要由华电台前2×1000MW 机组工程供热，以满足规划期内民用和工业热负荷需求。华电台前2×1000MW机组工程拟建于产业集聚区内西南部; 本项目生产中采用天然气锅炉供热，办公供暖采用单体空调。待园区供热运行后利用园区供热; 相符. 由表4-1可知，本项目符合台前县产业集聚区总体规划。 4、选址可行性分析 本项目位于台前县产业集聚区，中兴大道以东与兴业路以南交叉处，用地性质属于建设用地用地，已取得台前县自然资源局用地和规划选址意见，已纳入台前县土地空间规划，同意项目选址建设。 项目所在地北邻兴业大道，隔路为飞翔房车生产公司，以车厢内部改造零部件安装为主，主要污染物为粉尘、噪声；西侧为长财路，南侧为兴发路，西侧为中兴大道隔路为雪牛食品有限公司，属于食品加工企业，现处于停产状态；故项目周边企业污染较小。 本项目出入口位于兴业路、长财路，交通便利，最近敏感点为东南180m处的西白岭村，主要污染物为废水、粉尘、有机废气，经预测分析项目废气、废水对本项目影响非常小；由环境检测结果可知，区域环境质量良好，对项目建设无环境制约条件。 项目所产生粉尘、有机废气均妥善处理；废水经自建污水处理厂处理后通过市政污水管网排入台前县产业集聚区污水处理厂进行处理；因而，从环境角度分析，本想选址可行。 综上所述，本项目选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设项目组成与建设内容 本项目位于台前县产业集聚区，中兴大道以东与兴业路以南交叉处，总投资32053万元，规划总占地面积122367.3m2，项目分两期建设，其中一期占地88405m2，总建筑面积59019.2m2，包括车间、仓库、综合楼、配电室及配备环保设施等，项目建成后，年加工花生50万吨，本次仅针对一期工程进行评价，二期工程预留33962.3m2土地，后续建设另行环评。 项目属于新建性质，项目建成后由濮阳训达粮油股份有限公司承租进行运营管理。据现场勘查，项目选址现为空地，主要由主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程和环保工程组成。具体项目主要建设内容见表2。 表2 工程主要建设内容 序号; 项目; 内容. 1; 项目名称; 豫台粮油产业园及配套设施项目. 2; 建设单位; 台前投资集团有限公司. 3; 建设地点; 台前县产业集聚区，中兴大道以东与兴业路以南交叉处. 4; 建设性质; 新建. 5; 占地面积; 122367.3m2. 6; 项目投资; 32053万. 7; 原辅材料; 花生. 8; 生产设备; 榨油机、蒸炒锅、粉碎机等. 9; 建设内容; 花生加工生产线10条，年加工花生50万吨. 10; 主体工程; 车间、仓库、综合楼、锅炉房等. 11; 公用工程; 供水; 台前县自来水公司供给. 供电; 台前县市政供给. 供热; 本项目设置1台10t/h天然气导热油炉，作为精炼工序供热来源，其他生产所需热蒸汽由台前县热电厂供给. 天然气; 台前县市政天然气管网供给. 12; 储运工程; 原料储存区; 原料库1座（7#车间库），立筒仓4座. 成品储存区; 油罐区1座（9#油计量灌装区）、粕库1座（8#车间）. 13; 环保工程; 废气; ①原料清理过程产生的粉尘经过管道+袋式除尘器装置+15m排气筒P1排放；②压榨车间废气经过汽水分离塔+活性炭吸附+ 15m排气筒P2收集外排；③浸出车间溶剂油经冷凝+石蜡吸收+ 15m排气筒P3收集外排；④精炼车间、皂角池产生的废气和恶臭气体经过汽水分离塔+活性炭吸附+ 15m排气筒P4收集外排；⑤码垛粉尘经过集气罩+脉冲除尘器+ 15m排气筒P5收集外排；⑥燃气锅炉废气经低氮燃烧器处理后通过15m排气筒P6排放；⑦食堂油烟废气经过油烟净化系统通过楼顶排气筒排放。. 废水; 厂区排水实施雨污分流。 雨水工程：进入厂区雨水管网，最终汇入周边道路雨水管网。 污水工程：生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，生产废水进入厂区污水处理站（混凝汽浮+接触氧化）预处理，处理达标后排入市政污水管网，最终进入金堤河。. 14; 劳动定员; 职工共计90人. 15; 工作制度; 年工作300天，四班三倒，8小时工作制. 本项目为花生油生产加工项目，主要建设内容包括车间、仓库、综合楼、锅炉房等，主体工程情况见表3。 表3 本项目主体工程建设情况一览表 序号; 项目; 单位; 指标; 备注. 1; 规划用地面积; m2; 122367.3; 一期占地88405m2，二期预留空地33962.3m2. 2; 总建筑面积; m2; 59019.2; /. 3; 地上建筑面积; m2; 59019.2; /. 其中; 生产车间; m2; 47420; /. 其中; 1#车间; m2; 3600; 3F，小包装生产区，设有灌装生产线2条. 2#车间; m2; 3600; 3F，冷滤车间，设有400t/d冷滤生产线1条. 3#车间; m2; 4920; 3F，精炼生产区域，设有400t/d物理精炼生产线1条. 4#车间; m2; 1215; 3F，浸出车间，设有500t/d浸出生产线1条. 5#车间; m2; 6000; 1F，饼库，设有500t/d榨饼调质浸出预处理生产线1条. 6#车间; m2; 7200; 3F，榨油车间，设有1000t/d预处理醇香压榨生产线1条、200t/d浓香压榨生产线1条. 7#车间; m2; 7565; 1F，原料清理车间，100t/d花生米清理生产线1条. 8#车间; m2; 6480; 1F，粕库，500t/d粕包装生产线1条. 9#油计量灌装区; m2; 6840; 油罐区，储油罐共计27台，其中4000t储罐4台；660吨储罐14台，200吨储罐9台。脂肪酸储罐100吨1台；不锈钢调和罐20吨3台。. 综合楼; m2; 7590; 5F. 机修房; m2; 2862; 包括配件库、机修房及污水处理车间. 参观走廊; m2; 189.43; /. 卸料棚; m2; 623; /. 设备房; m2; 240.81; /. 大门; m2; 24; /. 空中平台; m2; 70.05; /. 4; 建筑基底面积; m2; 40640.29; /. 5; 容积率; /; 1.018; /. 6; 绿地率; %; 3.26; /. 7; 停车位; 个; 118; /. 8; 研究室及生活服务设施用地面积; m2; 1518; /. 2、主要生产设备 本项目主要生产设施情况见下表。 表4 主要设备清单 序号; 名称; 型号; 数量; 单位. 一、原料接收与储存设备（100t/d花生米清理生产线）. 1; 容积式提升刮板; TG50; 2; 台. 2; 水平刮板机; TG50; 1; 台. 3; 磁选器; CXQ-80; 1; 台. 4; 去石机; TQSF150; 2; 台. 5; 清理筛; TQLZ220*250; 2; 台. 二、榨油车间（1000t/d预处理醇香压榨生产线、200t/d浓香压榨生产线）. 200t/d浓香压榨生产线. 1; 进料水平刮板; MS20; 1; 台. 2; 除铁器; CTQ200; 1; 台. 3; 振动清理筛; TQLZ100×200; 1; 台. 4; 刹克龙; Clt/a-2×5.5; 1; 台. 5; 风机; 4-72-N03.6A; 1; 台. 6; 关风器; 7L; 1; 台. 7; 提升刮板; MC20; 1; 台. 8; 水平刮板机; MS20; 1; 台. 9; 炒籽机成套设备; RF1400; 4; 台. 10; 熟料提升刮板; MC20; 1; 台. 11; 熟料分料刮板机; MS20; 1; 台. 12; 榨油机; ZX252; 4; 台. 13; 扒渣机; BZJ30; 1; 台. 14; 澄油箱; YCYX90; 1; 台. 15; 饼提升刮板机; MC20; 1; 台. 16; 饼刮板; MS20; 1; 台. 17; 回渣绞龙; TLSS16; 1; 台. 18; 饼出刮板; MS20; 1; 台. 19; 油 泵; KCB83.3; 3; 台. 20; 毛油箱; 10立方; 1; 台. 21; 输油泵; KCB83.3; 2; 台. 1000t/d预处理醇香压榨生产线. 1; 出仓刮板; MC32; 1; 台. 2; 水平刮板; MS32; 1; 台. 3; 磁选器; CXQ-80; 1; 台. 4; 进料水平刮板机; MS32; 1; 台. 5; 清理筛; TQLZ200*360; 1; 台. 6; 水平刮板; MS32; 1; 台. 7; 去石机; TQSF175; 2; 台. 8; 进破碎提升刮板; MC32; 1; 台. 9; 水平刮板; MS32; 1; 台. 10; 破碎机; YPSG40×100; 2; 台. 11; 轧胚机; YPYG80×150; 2; 台. 12; 生胚提升刮板; MC32; 1; 台. 13; 进锅分料刮板; MS32; 1; 台. 14; 蒸炒锅; YZCL300×5; 4; 台. 15; 熟胚提升刮板; MC32; 1; 台. 16; 熟料分料刮板; MS32; 1; 台. 17; 压榨机; ZX34; 4; 台. 18; 油渣平刮板; RMS40; 1; 台. 19; 澄油箱; CYX150; 1; 台. 20; 饼提升刮板; MC32; 1; 台. 21; 饼刮板; MS32; 1; 台. 22; 进浸出饼刮板; MS32; 1; 台. 23; 过滤油泵; KCB83.3; 1; 台. 24; 毛油箱; 2M3; 1; 台. 25; 清油箱; 2M3; 1; 台. 26; 毛油输送泵; ISW40-160; 1; 台. 27; 储料仓; 10立方; 1; 台. 28; 蒸气分配器; FQ219; 1; 台. 29; 烟气收集系统; 1; 台. 三、榨饼调质预处理（500t/d榨饼调质浸出预处理生产线）. 1; 粉碎机; SFSP132X36; 2; 台. 2; 清理振动筛; TQLZ150×200; 1; 台. 3; 水平绞龙; LSS40; 2; 台. 4; 除铁器; CTQ200; 1; 台. 5; 提升刮板; MC40; 2; 台. 6; 水平刮板机; MS40; 1; 台. 7; 提升刮板; MC40; 1; 台. 8; 水平分料绞龙机; LSS40; 1; 台. 9; 榨油机; ZX32; 4; 台. 10; 出饼水平刮板机; MS40; 1; 台. 11; 饼提升刮板机; MC40; 1; 台. 12; 蒸汽分配器; QL300; 1; 台. 四、浸出车间（500t/d花生饼浸出生产线）. 1; 存料箱; CLX30; 1; 台. 2; 1#密封绞龙; LSM40; 1; 台. 3; 拖链浸出器; JT-500; 1; 台. 4; 湿粕埋刮板; MC40; 1; 台. 5; 2#密封绞龙; LSM40; 1; 台. 6; DTC蒸脱机; DTC300x7; 1; 台. 7; 闭风器; BFQ300; 1; 台. 8; 出料关风器; GFWZB-45; 1; 台. 9; 高压风机; 9-19; 1; 台. 10; 湿式捕集器; PJS120; 1; 台. 11; 捕集器; ZXL55-D85; 1; 台. 12; 出粕埋刮板; MC32; 1; 台. 13; 关风器; GF8; 1; 台. 14; 安全油罐; AG150X160B; 1; 台. 15; 混合油过滤器; XY-400; 1; 台. 16; 刮刀式自清洗过滤器; N系列; 1; 台. 17; 混合油罐; GH160X180; 1; 台. 18; 第一长管蒸发器; ZFQ160; 1; 台. 19; 一蒸闪发箱; SFX160; 1; 台. 20; 第二蒸发器; ZFQ60; 1; 台. 21; 二蒸闪发箱; SFX110; 1; 台. 22; 蝶式汽提塔; DQT800; 1; 台. 23; 油-油换热器; HRY20; 1; 台. 24; 毛油箱; MYX120; 1; 台. 25; 平衡塔; PHT35; 1; 台. 26; 蒸脱解析冷凝器; WLN250; 1; 台. 27; 一二蒸冷凝器; WLN350; 1; 台. 28; 汽提冷凝器; WLN100; 1; 台. 29; 浸出平衡冷凝器; WLN100; 1; 台. 30; 分水组合柜; FSG220X700; 1; 台. 31; 蒸煮罐; ZG120; 1; 台. 32; 石蜡吸收塔; XST40; 1; 台. 33; 石蜡解析塔; JXT40; 1; 台. 34; 石蜡油-油换热器; BR18; 1; 台. 35; 石蜡冷却器; BR12; 1; 台. 36; 石蜡加热器; JRJ16; 1; 台. 37; 石蜡储罐; GC120; 1; 台. 38; 1#蒸汽分配器; FQB219; 1; 台. 39; 2#蒸汽分配器; FQB219; 1; 台. 40; 3#蒸汽分配器; FQB219; 1; 台. 41; 蒸脱蒸汽过热器; GRQ10; 1; 台. 42; 汽提蒸汽过热器; GEQ6; 1; 台. 43; 解析蒸汽过热器; GRQ4; 1; 台. 44; 新鲜溶剂加热器; JRJQ4; 1; 台. 45; 混合油加热器; Φ108; 4; 台. 46; 尾气风机; BG11; 1; 台. 47; 一、二蒸真空泵; 1ZP; 1; 台. 48; 汽提真空泵; 1ZP; 1; 台. 49; 混合油循环泵; ISC125-80; 9; 台. 50; 浓混合油泵; ISC65-40; 1; 台. 51; 新溶剂泵; ISC65-50; 1; 台. 52; 一蒸喂料泵; ISC65-40; 1; 台. 53; 汽提喂料泵; WRY50-32; 1; 台. 54; 汽提抽出泵; WRY50-32; 1; 台. 55; 毛油泵; WRY50-32; 1; 台. 56; 贫油泵; WRY50-50; 1; 台. 57; 富油泵; WRY50-50; 1; 台. 58; 热水泵; DLF-12-30; 1; 台. 59; 分水泵; JYW40-250; 1; 台. 60; 冷凝水泵; JYG50-160; 1; 台. 61; 冷凝水罐; RSG120; 1; 台. 62; 控制室鼓风机; FBT35; 1; 台. 63; 篮式过滤器; DN50; 2; 台. 64; 溶剂预热器; GRQ20; 1; 台. 65; 电器控制设备; GGD; 1; 台. 五、冷滤车间（400t/d冷滤生产线）. 1; 结晶养晶锅; YJG260; 12; 台. 2; 板框过滤机; BL-1000; 12; 台. 3; 一次输油泵; BRY65-40-200; 10; 台. 4; 一次滤油箱; LYX600; 12; 台. 5; 二次滤油箱; LYX600; 8; 台. 6; 吹滤油箱; LYX600; 1; 台. 7; 二次输油泵; BRY65-40-200; 8; 台. 8; 成品油泵; BRY65-40-200; 3; 台. 9; 螺杆空压机; BK-15-8; 1; 台. 10; 储气罐; CQG-2; 1; 台. 11; 电动葫芦; CD0.5T; 1; 台. 12; 硅藻土提升架; TSJ100; 1; 台. 13; 吸风罩; XFZ-150; 1; 台. 14; 沙克龙除尘器; XC-600; 2; 台. 15; 闭封器; DN150; 1; 台. 16; 水平刮板输送机; TGS16; 1; 台. 17; 过滤废料运输车; TGYC-2; 1; 台. 18; 废料下料斗; FXD100X50X350; 1; 台. 19; 滤布运输车; LYC-2; 1; 台. 20; 热水箱; RSX100X75; 1; 台. 21; 配电柜; 2; 台. 22; 循环水泵; TPW100-60; 1; 台. 23; 低温风冷机组; WD-145; 1; 台. 24; 冷冻水罐; TGK.180; 1; 台. 25; 循环水泵; SBW100-60; 1; 台. 26; 配电柜; 1; 台. 六、精炼车间（400t/d物理精炼生产线）. 脱胶工段. 1; 毛油泵; BRY65-40-200; 1; 台. 2; 精炼水洗锅; YJG260; 10; 台. 3; 磷酸计量箱; DN35X35; 2; 台. 4; 磷酸罐; DN80X100; 1; 台. 5; 磷酸计量泵; YCB-4; 1; 台. 6; 热盐水箱; RSX150; 1; 台. 7; 皂脚锅; DN180; 2; 台. 8; 皂脚泵; YCB-60; 1; 台. 9; 油水分离箱; YFL150X600; 1; 台. 10; 回收油泵; BRY40-25-160; 1; 台. 11; 室内污水泵; YCB-60; 1; 台. 12; 室外污水泵; YCB-60; 1; 台. 13; 干燥供油泵; BRY65-40-200; 1; 台. 14; 分气缸; FQG273; 1; 台. 脱水脱色工段. 1; 节能换热器; WLN50; 1; 台. 2; 加热器; WLN50; 1; 台. 3; 真空干燥塔; YZKG150; 1; 台. 4; 干燥捕集器; GZBJQ80; 1; 台. 5; 液沫收集器; BJQR80; 1; 台. 6; 水环真空泵-2; 机械泵; 1; 台. 7; 干燥真空水封罐; ZK120; 1; 台. 8; 干燥真空冷凝器; WLN30; 1; 台. 9; 干燥冷凝液接收罐; JSG120; 1; 台. 10; 冷凝液抽出泵; BRY50-32-160; 1; 台. 11; 干燥油抽出泵; BRY65-40-200; 1; 台. 12; 白土下料斗; BTXL100; 1; 台. 13; 白土储箱; BTCG150; 1; 台. 14; 白土接风管; BTJS; 1; 台. 15; 白土定量器; YBDL150; 1; 台. 16; 白土调和罐; YGT150; 1; 台. 17; 组合脉冲除尘器; TBLMZa18; 1; 台. 18; 刹克龙收集器; CSQ60; 1; 台. 19; 闭风器; DN150; 2; 台. 20; 高压离心风机; 9-26-4.5A-7.5; 1; 台. 21; 预混油泵; BRY65-40-200; 1; 台. 22; 加热器; WLN50; 1; 台. 23; 蒸汽过热器; ZQGRQ3; 1; 台. 24; 连续脱色塔; TST180×3; 1; 台. 25; 脱色油泵; BRY65-40-200; 1; 台. 26; 脱色捕集器; TSBJQ80; 1; 台. 27; 液沫收集器; BJQR80; 1; 台. 28; 水环真空泵-2; 机械泵; 1; 台. 29; 脱色真空水封罐; ZK120; 1; 台. 30; 脱色真空冷凝器; WLN30; 1; 台. 31; 脱色冷凝液接收罐; JSG120; 1; 台. 32; 冷凝液抽出泵; BRY50-32-160; 1; 台. 33; 叶片过滤机; NYB-60; 3; 台. 34; 清油罐; YZCG280; 1; 台. 35; 油气分离油泵; BRY65-40-200; 1; 台. 36; 油气分离锅; YFL220; 2; 台. 37; 汽水分离器; SQFL40; 1; 台. 38; 吹饼冷凝器; LNG30; 1; 台. 39; 吹饼冷凝液接收罐; JSG120; 1; 台. 40; 冷凝液抽出泵; 50-160; 1; 台. 41; 收集油泵; YCB-40; 1; 台. 42; 空压机; BK-15-8; 2; 台. 43; 储气罐; CQG-2; 1; 台. 44; 电动葫芦; CD0.5T; 1; 台. 45; 滤网洗涤池; YXLB150X400; 1; 台. 46; 回收油泵; BRY40-25-160; 1; 台. 47; 室内污水泵; YCB-60; 1; 台. 脱酸脱臭工段. 1; 脱臭供油泵; BRY65-40-200; 1; 台. 2; 油/油换热器; I6B80; 2; 台. 3; 导热油加热器; I6B80; 1; 台. 4; 填料脱酸塔; TLT130; 1; 台. 5; 导热油加热器; I6B50; 1; 台. 6; 脱酸循环泵; 65-40-200; 1; 台. 7; 板式脱臭塔; YTXT240×3; 1; 台. 8; 脂肪酸捕集塔; YBJG150; 1; 台. 9; 脂肪酸循环罐; ZFSXH150; 1; 台. 10; 膨胀节(真空管膨胀器); DN300; 2; 台. 11; 液位显示控制器; /; 1; 台. 12; 真空远传毫巴表; /; 1; 台. 13; 脱臭油循环泵; 65-40-200; 1; 台. 14; 冷却列管冷凝器; WLN80; 2; 台. 15; 成品油储罐; YYGT260; 1; 台. 16; 成品油泵; 65-40-200; 1; 台. 17; 转子流量计; 80型; 2; 台. 18; 蒸汽过热器; ZQGRQ3; 2; 台. 19; 脂肪酸循环泵; 50-32-200; 1; 台. 20; 脂肪酸换热器; I6B30; 1; 台. 21; 蒸汽分配器; ZFB273; 2; 台. 22; 水分配器; SQB273; 1; 台. 真空系统部分. 1; 真空机组; JZJ2B2500-2.2.1; 2; 台. 2; 真空冷凝器; LZB-60; 2; 台. 3; 冷冻机组; SKCWD1035BCSE; 1; 台. 4; 冷冻水罐; TGK.180; 1; 台. 5; 分离组合箱; TGK.80; 1; 台. 6; 循环水泵; SBW100-60; 1; 台. 7; 融冰系统; 汽液分离，融冰等; 1; 台. 8; 脂肪酸回收泵; BRY40-25-160; 1; 台. 9; 废水泵; BRY40-25-160; 1; 台. 10; 脂肪酸收集罐; ZFS.60; 1; 台. 七、粕库（500t/d粕包装生产线）. 1; 容积式提升刮板; MC40; 1; 台. 2; 水平刮板; MS40; 2; 台. 3; 存料箱; CLX260*220; 1; 台. 4; 粕专用粉碎机; FSW-60; 1; 台. 5; 容积式提升刮板; MC32; 2; 台. 6; 存料箱; CLX260*220; 2; 台. 7; 分料斗; FLD200; 2; 台. 8; 缓冲箱; HCX150; 1; 台. 9; 定量包装秤; DCS-B100X2-LJ-型; 2; 台. 10; 皮带输送机; SLG600; 2; 台. 八、恒温油罐. 1; 储油罐; 4000吨; 4; 台. 2; 储油罐; 660吨; 14; 台. 3; 调和油罐; 200吨; 9; 台. 4; 脂肪酸储罐; 100吨; 1; 台. 5; 不锈钢调和罐; 20吨; 3; 台. 九、灌装车间（灌装生产线）. 1; 智能全自动夹瓶输送机; 1.8L-5L(层高5米); 2; 台. 2; 12头全自动高精度计量泵灌装机; 1.8L-5L; 2; 套. 3; 全自动离心式理盖落盖机 （带夹瓶）; /; 2; 套. 4; 落盖滑道更换件; 1.8L落盖滑道更换件; 2; 套. 5; 落盖滑道更换件; 2.5L落盖滑道更换件; 2; 套. 6; 全自动套帽机; /; 2; 台. 7; 隧道式胶帽收缩机; /; 2; 台. 8; 激光刻码机 （30瓦）; /; 2; 台. 9; 全自动伺服抓取式装箱机 （双头）; /; 1; 台. 3、主要原辅材料及理化特性 （1）主要原辅材料 本项目主要原辅材料见下表。 表5 原辅材料消耗表 类别; 名称; 单位; 年用量; 来源. 原辅材料; 花生米; t; 50万; 外购. 白土; t; 1800; 外购. 磷酸; t; 60; 外购桶装磷酸，随用随购，不在厂区储存. 食用盐; t; 30; 外购. 硅藻土; t; 600; 外购. 溶剂油; t; 130; 外购桶装溶剂油，随用随购，不在厂区储存. 包装材料（包装桶）; 万个; 2058.36; 外购. 能耗; 水; m3/a; 6.9×103; 台前县自来水公司. 电; KW·h/a; 1.8×106; 台前县市政供给. 天然气; m3/a; 7.8×105; 台前县燃气公司. 热蒸汽; t/h; 10; 台前县市政供给. - 主要原辅材料理化特性 表6 主要成分及理化性质一览表 名称; 性状; 成分及理化性质. 白土; 固体，粉末状; 天然粘土经酸化处理后，成为碱性白土。主要成分为硅藻土，其本身具有活性，化学组成为SiO2：（50-70）w%；Al2O3：（10-16）w%；Fe2O3（2-4）w%等。主要用于润滑油及动植物油脂脱色精制，石油馏分的脱色或脱水及容积的精制等。. 硅藻土; 固体，粉末状; 分子式 SiO2，硅藻土助滤剂应用于食用油的脱色、脱味后的过滤，将部分硅藻土助滤剂加入油中，缓慢搅动并保持相对低温，利用硅藻土非常大的比表面积，使蜡质在其表面析出，析出后的蜡质不容易复溶，一定时间后再加入部分硅藻土助滤剂，然后开始过滤。. 磷酸; 粘稠的、不挥发的浓溶液，磷酸含量83-98%; 化学式H3PO4，是一种常见的无机酸，不易挥发，不易分解，几乎没有氧化性。具有酸的通性，是三元中强酸，其酸性比盐酸、硫酸、硝酸弱，但比醋酸、硼酸等强。磷酸不燃，具有腐蚀性、刺激性，有低毒性，可致人体灼伤。遇金属反应放出氢气，能与空气形成爆炸性混合物。受热分解产生剧毒的氧化磷烟气。具有腐蚀性。用雾状水保持火场中容器冷却。用大量水灭火。. 溶剂油（主要成分为正己烷）; 无色流动性液体，有汽油气味。比重0.779，凝固点：6.5摄氏度，沸点81℃。易挥发，易燃烧，不溶于水，溶于许多 有机溶剂。; 本品有中等毒性，对中枢神经系统有抑制作用，高浓度正己烷有麻醉作用，会影响造血功能和消化系统功能。对小鼠的LC50约为0.02，空气中最高容许浓度1015mg/m3。正己烷蒸汽和空气形成爆炸性混合物。生产设备要密闭，防治物料泄漏。失火时用干粉灭火，操作人员佩戴好防护用具。. 4、产品方案 本项目主要产品为花生油，副产品包括混合油、花生粕、磷脂、皂角等。其中花生油按市场需求有4种不同规格包装。项目具体产品方案见表7。 表7 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量（t）; 数量; 包装规格; 备注. 1; 花生油; 0.7万; 0.2万吨，约222.2222万桶; 10L/桶; 常温下，花生油密度为0.9kg/L. 0.4万吨，约888.8888万桶; 5L/桶. 0.05吨，约22.2222万桶; 2.5L/桶. 0.05吨，约37.0370万桶; 1.5L/桶. 2; 调合油; 0.2万; 444.4444万桶; 5L/桶; 密度按0.9kg/L计. 3; 罐装油; 21.6万; /; 罐装; 直供经销商. 4; 花生粕; 26.5万; 5300万袋; 50kg/袋; /. 5; 磷脂; 4890; 97800桶; 50kg/桶; /. 6; 皂角; 1710; 34200桶; 50kg/桶; /. 5、公用工程 （1）给水 本项目生产、生活用水由台前县自来水公司供给，可满足项目生产、生活需求。 （2）排水 本项目采用雨、污分流制。厂区雨水管道均沿道路敷设，雨水经雨水口汇集至雨水干管，排至市政雨水管网；本项目生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，生产废水经厂区经自建污水处理站处理达标后由市政污水管网接入台前县产业集聚区污水处理厂进一步处理，最终汇入金堤河。 （3）能源供给 ①供热 本项目设置1台10t/h天然气导热油炉，作为精炼工序供热来源，其他生产所需热蒸汽由台前县热电厂供给；满足项目生产需求。 ②供电 本项目用电由台前县供电网供给，可保障项目生产生活需求。 - 6、劳动定员及工作制度 本项目建成后劳动定员90人，均在厂区食宿，实行四班三倒，8小时工作制，年工作300天。 7、项目实施进度 本项目总投资32053万元，其中环保投资290.5万元，预计建设周期为365天，计划2021年6月开工建设，2022年6月投入使用。 8、总平面布置 本项目位于台前县产业集聚区，中兴大道以东与兴业路以南交叉处，出入口位于兴业路、长财路，交通便利。 厂区根据生产性质分为生产区、公用工程区和污水处理场，整个厂区沿规划路设置三个大门，用于原料、成品及废料的运输。 花生米库靠近立筒仓和上料间，榨油、滤油、精炼浸出等车间布置紧凑，工序衔接顺畅，保质库、成品油罐库、包装等车间相互邻近，满足工艺流程要求，物流短捷、方便。浸出车间火灾危险性属甲类，与周围建构筑物均留有足够的安全防火距离，应设置必要的泄压设施，采用轻质屋盖和易于泄压的门窗、轻质墙体可作为泄压面积，成品油罐区危险性属丙类，保证与建筑物的安全距离，采取必要的安全措施。 锅炉房、泵房、变电所等公用工程及污水处理场布置在厂区北侧的角落地带，避免煤尘、噪音、恶臭气味对厂区的环境污染。变电所靠近主要用电负荷中心，管线架设距离短，节能降耗。 新建主要道路原则上平行于主要建筑物，呈正交和环状布置。道路采用混凝土水泥路面，宽大致分为12米、9米和6 米三种。厂区绿化因地制宜，充分利用建筑物周围，道路两侧，配合建筑物造型，种植常绿树木和花草，加以点缀。 因此，本项目的平面布局是合理的。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程介绍（图示）： 一、施工期工艺流程简述（图示）： 图1 施工期流程及产污节点示意图 本项目建设期共计12个月，施工期工程内容包括基础工程、主体工程及绿化工程等。 （1）基础工程施工：包括土地平整、土方开挖、道路修筑及材料运输等环节，在施工过程中会有施工扬尘、噪声产生。 （2）主体工程及附属工程施工：包括项目车间和仓库的建设，在施工过程中将会产生施工废水、噪声、建筑固废等，同时建筑工人也会产生一定量的生活污水和生活垃圾。 通过以上分析可知，施工期主要污染源包括施工扬尘、机械及运输车辆尾气；各种施工机械产生的机械噪声，施工作业噪声以及运输车辆噪声；施工过程产生的施工废水以及施工人员的生活污水；施工过程产生的开挖土方弃土、建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。 二、营运期工艺流程简述（图示）： 本项目花生油生产采用纯物理压榨工艺技术，通过预处理、蒸炒、压榨、保质、浸出、精炼等工艺，使花生米95%以上的油脂被榨出，得到不需要进行脱色、脱臭及碱炼处理的优质花生油。 本项目共建设生产线10条。原料花生米入厂后进入原料清理车间（100t/d花生米清理生产线1条）进行预处理，清理花生米土杂、粉尘等；之后，花生米进入榨油车间（1000t/d预处理醇香压榨生产线1条、200t/d浓香压榨生产线1条）经蒸炒、压榨等工序后得到原油和饼粕；原油进入冷滤车间（400t/d冷滤生产线1条）采用低温冷滤工序得到优质花生油，送入产品罐进行储存，即为优质花生油；饼粕进入饼库（400t/d榨饼调质浸出预处理生产线1条）经粉碎等预处理工序后待进一步加工；饼粕预处理后进入浸出车间（400t/d浸出生产线1条），经浸出、过滤工序后得到毛油和花生粕，毛油进入精炼车间进一步提纯；而花生粕进入粕库（300t/d粕包装生产线1条）包装后即为花生粕成品；毛油在精炼车间（200t/d物理精炼生产线1条）经盐析、脱胶、水洗、脱色、脱臭等工序加工，得到成品油；成品油进入小包装生产区（灌装生产线2条），进行包装，即为成品油。 具体生产工艺详见以下叙述： 1、预处理、榨油、冷滤工艺流程及产污环节 ①预处理、榨油工序 原料选用（购入）优质的花生米作为生产原料，经筛选工艺去其沙粒、碎屑等杂质，已去杂质的花生原料转入碾碎工序进行碾碎，碾碎过的花生原料送入炒锅翻炒（120℃，天然气加热），炒锅为密闭容器，保持含水量在指数范围内提高有效出油率，经蒸炒熟化的原料通过封闭的管道输入压榨工序，经压榨工序产出初级花生原油（原汁）和饼粕；其中饼粕经预处理生产线破碎后，由输送机送至浸提车间提取残油；原油进入冷滤车间，实施净化处理。 预处理、压榨工序主要产污环节为原料筛选过程产生的土杂、粉尘，蒸炒过程中产生的有机废气；饼粕粉碎过程产生的粉尘以及各设备运行过程中产生的噪声。 ②冷滤工艺 原油进入冷滤车间的储油油罐，在20℃条件下静置一段时间后再采用板框压滤机进行低温冷滤，过滤的原油再打入储油罐储存一段时间，再过滤。该工序需加入硅藻土，可更好的去除油中杂质、脱色；反复数次，将油品中的杂质去除，生产出优质花生油。 冷滤工序产生的主要污染物为原油过滤过程产生的饼粕及各设备运行过程产生的噪声。 预处理、榨油、保质工序工艺流程及产污环节见图2。 图2 预处理、榨油、保质工序工艺流程及产污环节图 2、浸出工艺流程及产污环节 花生经压榨后产生相当数量的饼粕，饼粕中仍含有一定量的油脂，浸提工艺主要是通过添加适量的溶剂（正己烷），通过浸渍提取，经过压滤分离使固液分离，再经双效蒸发和一级汽提回收溶剂得到毛油。 由压榨工序转入来的饼粕投入浸提釜，用溶剂于60-65℃浸渍提取方式提取，浸渍的混合物（含溶剂油）经过滤工序滤除饼粕，毛油经双效蒸发和一级汽提回收溶剂，饼粕经翻炒脱溶，加温120-140℃蒸发出溶剂油，经冷凝收回溶剂油（毛油），同时得到干燥的粕渣（花生粕），完成固液分离工序。 ①浸出工序 来自榨油车间花生饼干进入冷却机，由刮板输送机输送进入浸出器，新鲜抽提容积（正己烷）与饼干形成逆流浸出，混合油透过栅板进入浸出。 ②蒸发 混合油经过旋液分离器过滤后进入混合油罐，经过沉降由混合油泵输送入第一蒸发器、第二蒸发器。 ③汽提 由二蒸混合油泵输送入汽提塔中进行汽提，经汽提塔排出的毛油经过冷输送至毛油罐，汽提分离出的混合液冷凝，分离出溶剂循环使用，废水入厂区污水处理站。 ④脱溶 干饼浸出后，经过预蒸、蒸脱、干燥、冷却后，进入粕库，花生粕经过计量、打包后入粕库。分离出的混合液冷凝，分离出溶剂循环使用，废水入厂区污水处理站。 ⑤溶剂回收工序 浸出车间使用的溶剂为正己烷，花生粕、废水、浸出毛油带走一部分，以气体形式排放一部分。本项目采用冷凝+石蜡吸收的方法，对尾气进行吸收，当石蜡饱和时，蒸汽及溶剂转化为混合溶液，再经静置分层，上层溶剂返回溶剂循环罐再利用，下层水排入污水处理站，回收残留溶剂排出的滤渣，与花生粕混合入垛。 该工序主要污染物为蒸发冷凝器、汽提冷凝器、蒸脱冷凝器排放的有机废气，花生粕包装码垛过程产生的粉尘及分水器排放的废水。 图3 浸出工序工艺流程及产污环节图 3、精炼工序 毛油趁热进入盐析釜加入少量的盐水，通过盐水使毛油中的磷脂、蛋白析出，静置6 小时后将上清液打入加酸器加入磷酸和热水，在脱脂反应器中脱去胶质，经旋液分离后加入一定量的液碱中和分离出皂角，再经二道水洗去除残留的碱和皂角，旋液分离以后向脱胶的油中加入白土脱色，经脱色的油料进行白土过滤，滤出白土后经蒸汽脱臭、真空脱水、过滤等工序生产混合油成品。 图4 精炼工序工艺流程及产污环节图 2、产排污环节： 一、施工期： 1、废气 主要为施工场地的平整、开挖、回填、建材的运输、露天堆放、装卸等过程产生的扬尘，运输车辆产生的汽车尾气。 2、废水 主要为建筑施工废水、施工人员产生的生活污水。 3、噪声 主要为机械设备施工作业所产生的噪声、运输车辆产生的交通噪声，噪声源强在80～90dB(A)之间。 4、固体废物 主要为施工过程产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 二、营运期 本项目产生的污染因素主要有废气、废水、固体废物和噪声。本项目营运其主要产污环节详见表8。 表8 主要产污环节一览表 类别; 污染源; 主要污染物; 污染防治措施. 废气; G1; 原料花生筛选粉尘; 粉尘; 袋式除尘器+1根15m高排气筒高空排放（P1）. G2; 压榨车间有机废气; 非甲烷总烃; 汽水分离塔+活性炭吸附+1根15m高排气筒高空排放（P2）. G3、G4、G5; 浸出车间有机废气; 非甲烷总烃; 溶剂油经冷凝+石蜡回收后尾气经1根15m高排气筒高空排放（P3）. 、; G6; 码垛粉尘; 粉尘; 集气罩+脉冲除尘器+1根15m高排气筒高空排放（P4）. G7; 精炼车间、皂角池有机废气和臭气; 非甲烷总烃、臭气; 汽水分离塔+活性炭吸附+1根15m高排气筒高空排放（P5）. G8; 锅炉废气; 烟尘、SO2、NOX; 低氮燃烧器+1根15m高排气筒高空排放（P6）. G9; 食堂油烟废气; 油烟; 油烟净化器. 废水; L1; 溶剂冷凝液分离器; COD、BOD、SS、氨氮; 污水处理站处理工艺为“预处理+多级生化”，处理规模70t/d. L2; 水洗工序排水; COD、BOD、SS、氨氮. L3; 车间拖地废水; COD、BOD、SS、氨氮. L5; 精炼车间循环水池排水; 含盐废水. L4; 生活污水; COD、BOD、SS、氨氮; 化粪池处理后排入市政管网. 固废; S1; 原料筛选; 土杂; 外售作为生物肥料. S2、S3; 滤渣; 饼粕; 产品回收. S4、S5; 盐析、脱胶; 磷脂、胶质; 出售做化工原料使用. S6; 皂化; 皂角; 出售做日化原料使用. S7; 脱色; 废白土; 厂家回收. S8; 过滤; 滤渣; 送蒸脱机蒸脱做花生粕. S9; 员工生活; 生活垃圾; 环卫部门统一处理. 危废; S10; 导热油炉; 废导热油（HW08）; 送有资质单位回收处理. 噪声; N1; 筛选机; 噪声; 减震、消声. N2; 破碎机; 噪声; 减震、隔声. N3; 压滤机; 噪声; 减震、隔声. N4; 冷却塔; 噪声; 隔声. N5; 风机; 噪声; 减震、隔声. N6; 各种泵类; 噪声; 减震、隔声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建性质，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 （1）达标区判定 本项目位于濮阳市台前县，根据大气功能区划分，项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012 )二级标准。本次评价选取2020年作为评价基准年，根据濮阳市环境保护局公布的2020年濮阳市环境质量概况，濮阳市基本污染物统计数据见表9。 表9 濮阳市空气质量现状评价表 评价因子; 平均时段; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. PM2.5; 年均值; 58μg/m3; 35μg/m3; 165; 不达标. PM10; 年均值; 87μg/m3; 70μg/m3; 124; 不达标. SO2; 年均值; 10μg/m3; 28μg/m3; 35.7; 达标. NO2; 年均值; 30μg/m3; 40μg/m3; 75; 达标. O3; 8h第90百分位数; 145μg/m3; 160μg/m3; 90.6; 达标. CO; 第95百分位数; 1.1mg/m3; 4mg/m3; 27.5; 达标. 2020年濮阳市环境空气中二氧化硫年均值、二氧化氮年均值、一氧化碳百分位数浓度值、臭氧达到环境空气质量二级标准；PM2.5年均值、PM10年均值年均值均超过环境空气质量二级标准，因此判定为非达标区。 为改善濮阳市环境空气不达标区现状，现公布濮阳市污染防治攻坚战三年行动计划实施方案（2018—2021年）（濮政[2018]17号）的要求： 1．逐步削减煤炭消费总量；2．构建全市清洁取暖体系；3．开展工业燃煤设施拆改；4．推进燃煤锅炉综合整治；5．提升多元化能源供应保障能力；6．持续提升热电联产供热能力；7．严格环境准入；8．严格控制“两高”行业产能；9．严控“散乱污”企业死灰复燃；10．推动交通结构优化调整；11．提升机动车油品质量；12．大力推广绿色城市运输装备；13．持续推进工业污染源全面达标行动 ；14.开展工业炉窑治理专项行动；15.制定工业炉窑综合整治实施方案，开展拉网式排查，建立各类工业炉窑管理清单。鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热。凡不能达标排放的工业炉窑，依法一律实施停产整治。16．强化挥发性有机物（VOCs）污染防治：（1）全面实施挥发性有机物总量控制；（2）全面推进重点工业园区VOCs整治；（3）全面深化涉气行业废气治理；（4）推进“油改水”源头替代。2021年，木质家具制造行业水性、紫外光固化等低挥发性涂料替代比例达到60%以上，水性胶黏剂替代比例达到100%。工程机械制造行业和钢结构制造行业高固体分、粉末涂料使用比例达到50%以上。包装印刷行业低VOCs含量环境友好型原辅材料替代比例不低于60%，无法替代的优先使用单一组分溶剂的油墨。（5）开展VOCs专项执法行动。17．实施重点企业深度治理专项行动；18．加强餐饮油烟排放治理。19．大力开展重点行业清洁生产；20．推动绿色示范工厂建设；21．开展秋冬季攻坚行动；22．突出重型柴油运输车辆治理；23．开展非道路移动机械污染管控；24．加强在用车辆污染监管；25．持续推进老旧车淘汰；26．加强我市绿化建设；27．深入开展城市清洁行动；28．严格施工扬尘污染管控；29.强化道路扬尘污染防治；30．加强秸秆综合利用和氨排放控制；31．坚持烟花爆竹禁限放管控；32．提升环境质量监测能力；33．提升环境预测预警能力；34．强化污染源自动监控能力；35．强化监测监控数据质量控制；36．提升重污染天气应急管控能力。 根据大气环境质量达标规划以及濮阳市污染防治攻坚战三年行动计划实施方案（2018—2021年）（濮政【2018】17号）的要求，通过进一步控制氮氧化物的排放量，控制扬尘污染，机动车尾气污染防治等措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善。 （2）特征因子现状监测 本项目特征因子委托河南海纳环保科技有限公司于2021年4月7日-4月9日对项目北厂界及西白岭村环境空气进行监测，监测结果见下表。 表10 特征因子环境现状监测统计表 监测因子; 监测内容; 北厂界; 白岭村. 非甲烷总烃; 测值范围(mg/m3); 1.23-1.59; 1.08-1.33. 评价标准(mg/m3); 2.0; 2.0. 标准指数范围; 0.615-0.795; 0.54-0.665. 超标率（%）; 0; 0. 由上表可知，监测期间各监测点位非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中推荐值2mg/m3。 2、水环境质量现状 本项目废水经自建污水处理站处理后排入台前县产业集聚区污水处理厂，台前县产业集聚区污水处理厂收纳水体为金堤河，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准，本次评价引用濮阳市2020年地表水例行监测数据，濮阳市2020年金堤河地表水质量现状评价见下表： 表11 地表水环境质量监测结果及统计表 项目; 月份; COD（μg/m3）; NH3-N（μg/m3）; 总磷（μg/m3）; 超标因子及倍数; 季节. 金堤河贾垓桥断面; 1月; 28; 0.65; 0.1; /; 冬季. 2月; 25; 0.37; 0.1; /; 冬季. 3月; 21; 0.36; 0.08; /; 春季. 4月; 36; 0.16; 0.2; /; 春季. 5月; 39; 0.19; 0.17; /; 春季. 6月; 26; 0.14; 0.19; /; 夏季. 7月; 14; 0.36; 0.08; /; 夏季. 8月; 22; 0.42; 0.13; /; 夏季. 9月; 27; 0.15; 0.74; （总磷0.85）; 秋季. 10月; 26; 0.3; 0.2; /; 秋季. 11月; 25; 0.27; 0.09; /; 秋季. 12月; 30; 0.87; 0.08; /; 冬季. 标准值; 40; 2; 0.4; /; /. 由表11可知，根据12个月的例行监测数据分析，金堤河贾垓桥断面COD、氨氮均达标；总磷监测累计超标月数为1个月，出现在9月份，全年水质达标率为91.6%。 3、声环境质量现状 根据环境噪声划分规定，建设项目所在区域属3类区。本项目环境噪声由河南海纳环保科技有限公司于2021年4月7日-4月8日对项目四周厂界及敏感点环境噪声进行监测，监测结果见下表。 表12 噪声监测结果 单位：dB(A) 检测日期; 检测点位. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 西白岭村. 4月07日(昼间）; 50; 51; 51; 54; 52. 4月07日(夜间）; 41; 42; 41; 42; 43. 4月08日(昼间）; 51; 53; 50; 52; 51. 4月08日(夜间）; 42; 43; 40; 43; 42. 由表10可知，项目区东厂界、西厂界、南厂界、北厂界噪声现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，环境敏感点西白岭村噪声现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 4、生态环境现状 项目区周围主要为农田、企业、道路，区域天然植被几乎无残存，植物主要为人工种植植物，区域内未发现珍稀动植物存在，周边无划定的自然保护区。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据项目特点及周边环境要素、环境保护目标调查情况，确定本项目主要环境保护目标见下表。 表13 项目主要环境保护目标一览表 序号; 保护目标; 方位; 距离; 环境保护等级. 1; 张堌堆村; S; 510m; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级. 2; 西白岭村; SE; 180m. 3; 曹家村; SE; 520m. 4; 台前县新区医院; N; 810m. 5; 张庄村; SW; 1120m. 6; 西白岭村; SE; 180m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 7; 金堤河; N; 4000m; 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)IV类. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准、《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件》（豫环攻坚办[2017]162号）要求（非甲烷总烃有组织排放浓度80mg/m3、无组织排放浓度2.0mg/m3）；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级排放标准 2、《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省 2019 年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019〕25 号）中天然气锅炉颗粒物排放浓度≤5mg/m3、二氧化硫≤10mg/m3、氮氧化物浓度≤30mg/m3的要求 3、《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）标准限值（油烟排放浓度≤1.0mg/m3）。 4、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及台前县产业集聚区污水处理厂设计进水水质标准 5、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 6、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 7、一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 8、危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目营运期生产废水和生活污水经厂区自建污水站处理后排入台前县产业集聚区污水处理厂，处理达标后最终排入金堤河。 天然气锅炉废气中SO2、NOX均能达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3标准限值及《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省 2019 年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019〕25号）中天然气锅炉指标要求（二氧化硫限值10mg/m3、氮氧化物限值30mg/m3）。 本工程总量控制指标为：COD 0.46t/a，NH3-N 0.023t/a；SO2 0.0024t/a、NOX 0.02t/a、非甲烷总烃 1.603t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 据现场勘查，项目所在地为空地，工期约365d。 1、大气环境影响分析 施工期废气主要为施工场地的平整、开挖、回填、建材的运输、露天堆放、装卸等过程中产生的扬尘和进出车辆产生的汽车尾气。 1.1 扬尘 产生扬尘的主要污染源包括施工场地开挖平整、运输土石方和建材砂土的漏洒、临时弃土、材料堆存及道路运输等，大致可分为以下三个大方面：（1）道路运输扬尘；（2）施工场地内施工扬尘；（3）堆场扬尘。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮土因天气干燥和大风原因而产生的扬尘；动力扬尘主要是在建材装卸过程中由于外力而产生的尘粒悬浮而造成的。 ①道路运输扬尘 一般情况下，建筑工地的车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60％以上，在完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123(V5)(W6.8)0.85(P0.5)0.75 式中：Q—车辆行驶时的扬尘，kg/(km•辆)； V—汽车速度，km/h； W—汽车载重量，t； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 根据以上公式，则一辆10t卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量见表14所示。 表14 在不同车速和地面清洁程度情况下的汽车扬尘量 单位：kg/(km•辆) 车速（k/h）; 道路表面粉尘量（kg/m2）. 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10; 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.341; 0.574. 15; 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 20; 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. 由此可见，在路面同样清洁程度条件下，车速越慢，扬尘量越少；而在同样车速情况下，路面越清洁，扬尘量越少。 综上所述，扬尘的产生量与施工队的文明作业程度和管理水平密切相关，扬尘量也受当时的风速、湿度、温度等气象要素影响。经查阅相关资料可知，通过每天洒水4~5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，将TSP的污染距离缩小到20~50m范围。 ②施工场地、堆场扬尘 一般来讲，施工场地施工期间所产生的扬尘源属于瞬时源，产生的高度都比较低，粉尘颗粒也比较大，污染扩散的距离较近，其环境影响主要在施工场地附近150m左右的范围内，在扬尘点下风向0~50m为重污染带，50~100m为较重污染带，100~200m为较轻污染带，200m外影响轻微。 粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。经查阅相关资料可知，当粒径为250μm 时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm 时，主要影响范围在扬尘点下风向较近距离范围内。另外，堆场扬尘起尘量与风速和尘粒的含水量有关，减少露天堆放、保证尘粒有一定的含水量和减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段，因此，堆场可通过设置围挡和洒水，以有效降低堆场起尘量。 根据现场勘查，项目200m范围内环境敏感点为西南侧110m处的东白岭村，本项目施工扬尘会对其造成一定的影响，根据项目施工工程规划，扬尘量较大的施工时间段主要是在土地平整和土方工程阶段，工期约12个月，施工期污染随着施工期的结束而结束。 根据《河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020）》、关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知（豫环攻坚办〔2020〕7号）、《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准(试行)》(豫建设标〔2016〕48号)及《濮阳市2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》要求，确保项目区大气环境质量不因工程建设而下降和工程的顺利进行，要求施工场地必须严格落实以下大气污染防治措施： （1）施工过程必须做到8个100%：即工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输、建筑垃圾100%规范管理、机械尾气100%达标。 （2）强化施工扬尘监管：全面推进施工场地环境监督管理，建立施工企业污染防治信用管理制度。 （3）施工现场必须沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡（墙），围挡不低于2m，可利用厂区围墙围挡。围挡对减少扬尘对环境的污染有明显作用，当风速为2.5m/s时可使影响距离缩短40%。本项目设置围挡选用复合彩钢板，厚度约10cm，围挡高度为2.5m，道路分段施工，施工路段两侧均设置围挡，并在围挡上设置雾化洒水喷头，可有效降低施工扬尘。 （4）在施工场地安排一些员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水4~5次，若遇大风或干燥天气可适当增加洒水次数，遇雨雪天气则不必洒水。场地洒水后，扬尘量将降低70%左右，可大大减少其对环境的影响。 （5）对运载建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布减少散落，车辆行驶应按规定路线进行，建筑材料、构件、料具应按照施工总平面图划定的区域堆放整齐。 （6）尽量选用低能耗、低污染排放的施工机械，对于排放废气较多的施工机械，应安装尾气净化装置； （7）加强施工机械、车辆的管理和维修保养，尽量减少因机械、车辆状况不佳造成的污染； （8）应选用质量高有害物质含量少的优质燃料，如零号柴油和无铅汽油，减少汽车尾气的排放； （9）严格落实开复工验收、“三员”管理、扬尘防治预算管理等制度。 （10）块状物料采用密闭运输，入棚或入仓或建设防风抑尘网等方式储存，并设洒水、喷淋等措施进行抑尘。本项目物料临时堆放场地和弃渣坑塘必须确保100%覆盖，抑制扬尘；所有露天堆放场所落料卸料部位，必须配备收尘、喷淋等防尘设施，确保生产作业不起尘。 1.2 汽车尾气 施工期进出车辆产生的汽车尾气，主要为汽车在启动过程中怠速及慢速（5km/h）行驶时排放的废气。据调查施工运输车辆以平均每天进出工地20车次，施工车辆排放的尾气污染物排量小，且施工场地开阔，施工车辆尾气经周边空气稀释扩散后，产生的影响在可接受范围。 建议建设单位在施工期间加强施工车辆的管理，优化车辆行驶路线，避开城市交通高峰期，尽量绕开居民区、学校、医院、敬老院等环境敏感点。本项目运输车辆产生的汽车尾气具有暂时性，随施工期结束而终止。 2、水环境影响分析 施工期废水主要为建筑施工废水，施工人员产生的生活污水。 2.1建筑施工废水 建筑施工废水主要为进出施工车辆、施工机械设备冲洗废水。产生量少，污染物主要为SS，水质简单，经沉淀处理后，可用于泼洒施工场地抑尘，不外排。 2.2生活污水 本项目施工期约365天，施工人员约50人，根据现场调查，项目总体工程施工人员约有10%的员工在施工现场住宿，厂区内设置临时旱厕。施工人员90%为附近村庄、乡镇建筑工人，不在厂区住宿。施工人员就餐全部由外部食堂定点供给，工地无食堂，住宿员工人均生活用水量按60L/（p·d）计，非住宿员工人均生活用水量按40L/（p·d）计，则施工期生活总用水量为4.2m3/d（3024m3），产污系数按80%计，则施工期生活污水产生量为3.36m3/d（2419.2m3）。主要污染因子为COD、NH3-N，建议建设单位施工前在施工区设置化粪池，生活污水经化粪池沉淀处理后定期抽运。 3、声环境影响分析 3.1 噪声源及源强 工程施工噪声来源包括：场地平整、地基处理、结构等阶段，主要为施工机械产生的噪声及施工运输车辆产生的交通噪声。经建筑工程施工工地噪声源强类比调查分析，确定建设项目的噪声影响主要来自于施工现场的声源噪声。 表15 主要施工设备噪声值一览表 施工阶段; 主要噪声源; 距声源1米处A声级; 噪声叠加值. 场地平整; 推土机; 84dB(A); 88.7dB(A). 挖掘机; 86dB(A). 装载机; 80dB(A). 地基处理; 打夯机; 90dB(A); 90dB(A). 结构; 振捣棒; 88dB(A); 88.8dB(A). 电锯; 81dB(A). 3.2 预测计算 施工噪声预测采用点源衰减模式，预测值只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测公式如下： LA=LA(r0)-20lg(r/r0) 式中：LA(r) —距声源r处得A声压级，dB(A)； LA(r0)—参考位置r0处得A声压级，dB(A)； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m。 对于相距较远的两个或两个以上噪声源同时存在时，它们对于远处某一点（预测点）的声级必须按量叠加，该点的总声压级可用以下公式计算： 其中：LP——某点叠加后的总声压级，dB(A)； Li——第i个参与合成的声压级强度，dB(A)。 主要施工机械在不同距离贡献值预测结果，见表16。 表16 各主要施工机械在不同距离处的贡献值 序 号; 设备名称; 不同距离处的噪声预测[dB(A)]. 1m; 5m; 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 60m; 150m; 200m. 1; 推土机、挖掘机、装载机; 88.7; 74.7; 68.7; 62.7; 59.2; 56.7; 54.7; 53.1; 45.2; 42.7. 2; 打夯机; 90; 76; 70; 64; 60.5; 58; 56; 54.4; 46.5; 44. 3; 振动棒、电锯; 88.8; 74.8; 68.8; 62.8; 59.3; 56.8; 54.8; 53.2; 45.3; 42.8. 3.3影响分析及对策措施 鉴于施工机械在施工现场一定区域内移动，但主要噪声源位于场区中部，根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），施工现场噪声贡献值昼间10m、夜间60m处可达到施工场界噪声限值要求。 利用噪声衰减模式预测各施工阶段在场界处的贡献值，考虑到各施工阶段夜间达标距离较远，建设单位应避免夜间施工，仅对昼间进行预测，预测结果见表17。 表17 施工场界及敏感点昼间噪声预测结果一览表 施工阶段; 预测点位; 距噪声源距离（m）; 贡献值 （dB(A)）; 治理措施; 治理后噪声值（dB(A)）; 标准 （dB(A)）; 达标分析. 场地平整; 北场界; 紧邻; 88.7; 设置隔音墙、围挡、加强管理，可降噪约 20dB（A）; 68.7; 70; 达标. 西场界; 紧邻; 88.7; 68.7; 达标. 南场界; 紧邻; 88.7; 68.7; 达标. 东场界; 紧邻; 88.7; 68.7; 达标. 西白岭村; 180; 50.1; 50.1; 55; 达标. 结构; 北场界; 10; 68.7; 施工场地设置围挡、加强管理，可降噪约10dB（A）; 58.7; 70; 达标. 西场界; 25; 60.7; 50.7; 达标. 南场界; 10; 68.7; 58.7; 达标. 东场界; 20; 62.7; 52.7; 达标. 西白岭村; 210; 47.3; 47.3; 55; 达标. 由表16可知，经采取措施后，项目施工过程中场地平整阶段场界噪声排放均可达标，评价采用最不利条件，即预测场地平整发生在场界时的情况。 经以上措施项目场界昼间噪声预测值可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间70dB（A）的标准限值，最近环境敏感点西白岭村满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，夜间禁止施工。 为减轻施工噪声对环境敏感点的影响，建设单位施工期应采用如下措施控制施工噪声： ⑴在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部采取围挡，对距离居民区较近的建筑物外采用移动式隔声屏障，减轻施工噪声对外环境及居民的影响 ⑵制定科学的施工计划，合理安排施工工艺，建筑工地强制使用商品混凝土，使用商品混凝土时，应使用工地电源，不使用自带发动机，减少噪声源； ⑶采取减振阻尼措施，在施工机械设备与基础或联接部之间采用弹簧减振、橡胶减振技术。对产生受激振动声大的设备金属板壳可在其外表涂上高阻尼层可减缓其振动噪声。同时，完善设备维护和保养制度，杜绝由于设备运动状况不佳导致噪声增大； ⑷采取隔声降噪措施，利用工地四周的围挡，场地四周围挡高度为2.5m，用隔声性能好的隔声构件设置较高的宣传广告看板作为隔声屏，将施工机械噪声源与周围环境隔离，使施工噪声控制在隔声构件内，以减小环境噪声污染范围与污染程度； ⑸施工运输车辆出入施工场时应低速、禁鸣； ⑹加强对施工场地的监督管理，合理安排施工进度，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工； ⑺严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行施工，合理安排施工时间，夜间时段（22：00～次日6：00）内禁止施工，如确因工艺要求必须连续施工时，应报当地行政主管部门申请并获得批准后，方可连续施工。 项目施工期影响是短暂的，随着施工期的结束，施工噪声影响随之消失。 4、固体废物环境影响分析 主要为施工过程中产生的建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。 4.1建筑垃圾 经查阅资料可知，钢结构工程建筑垃圾产生量为0.2t/m2，钢结构建筑面积为68305m2，则本项目建筑垃圾产生量为13661t。施工期产生建筑垃圾集中堆放，由建筑垃圾清运公司外运至市政部门指定的建筑垃圾堆放场，在外运过程中适当洒水，并采用篷布进行遮盖，检验合格后方可上路。 4.2开挖土石方 本项目规划占地面积122367.3m2，施工场地现状地势较低，开挖土方量随即用于地面整平、抬高，填方量主要为场地抬高、回填整平及后期建筑回填，不产生弃方。本工程预计土石方开挖量约为8583m3，项目回填和自用土方量约为9000m3，借方量约为417m3。借方主要来自于城区房产项目土方。项目土石方平衡图见下图。 总挖方8583 场区内回填、道路建设等 借方 9000 417 图5 项目土石方平衡图（单位：m3） 4.3生活垃圾 本项目施工期约365天，施工人员约50人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为25kg/d，施工期生活垃圾产生量约9.125t。生活垃圾经收集后交当地环卫部门统一处理。 5、生态环境影响分析 施工期产生的生态影响主要为降雨和工程施工过程引起的水土流失。 降雨是发生水土流失最直接的因素之一，若遇大雨天气，泥土可能会随着雨水形成径流进入周围环境或市政雨水管网；二是工程因素，主要指人类的各项开发建设活动，区域开发建设改变当地的地形地貌、破坏植被、改变土壤理化性质，从而加剧了水土流失的发生。 为防止施工造成水土流失，建议建设单位施工前在项目四周设置围挡，可以起到拦截作用，避免在雨季动土，做好土石方平衡并尽量减少开挖面积和开挖量，防止水土流失，减少对生态环境的影响。 总之，施工期各要素对环境的影响是暂时的、局部的，采取有效的控制措施，可将影响降至最低，施工结束后，对项目区进行绿化，施工期造成的生态影响也可得到一定程度的恢复。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废水对环境的影响分析 1.1 项目用水情况 本项目生产用水主要包括精炼车间用水、车间拖地用水、循环水池用水；生活用水主要为员工生活用水。 ①精炼车间用水 本项目精炼生产线设计规模为200m3/d，精炼生产线盐析、脱胶、水洗等工序需加入一定量的热水，热水加入比例为5%，则热水用量为10m3/d（3000m3/a）。 ②车间拖地用水 项目原料主要为固态，产品输送均为密闭管道，生产车间内污物以灰尘为主，生产车间每3-4天清扫一次，主要去除少量灰尘等，拖地用水量约为10m3/次，则年用水量为1000m3/a。 ③设备冷却用水 本项目在浸出车间和精炼车间各设置循环水池1座，循环水池储水量均为900m³，冷却循环过程外排水量为300m3/a，年蒸发水量为100m3/a，需定期添加新鲜水，补水量为400m3/a。 ④生活用水 本项目劳动定员共90人，均在厂区食宿。根据《河南省工业与城镇生活用水定额》（BD41/T385-2014）：食宿员工生活用水量按100L/（p·d）计，则职工生活用水量为9m3/d（2700m3/a）。 综上，本项目生产生活用水量合计为6900m3/a（23m3/d）。 1.2 项目废水排放情况 ①分水箱废水L1 分水箱排放的废水主要是浸出车间饼粕蒸脱和毛油蒸发、汽提工序回收溶剂油过程中部分水蒸气在冷凝器内冷凝，造成回收的溶剂油中含有部分水分，需经分水箱将这部分水分分离。类比《濮阳县训达油脂有限公司年产30万吨植物油项目现状评估报告》可知，该部分废水排放量为2000m3/a，污染物浓度为：COD：2000mg/L、BOD：850mg/L、SS：350mg/L、NH3-N：40mg/L、动植物油：75mg/L。 ②水洗废水L2 精炼车间内毛油经皂化后需经过水洗工序，水洗工序加入一定量的热水，这部分水在沉降工序中与水中杂质一起排放，排放量为3000m3/a，排水水质：COD：6000mg/L、BOD：2500mg/L、SS：5500mg/L、NH3-N：40mg/L、动植物油：125mg/L。 ③车间拖地废水L3 本项目车间拖地用水量为1000m3/a，排放量按90%计，则车间拖地废水排放量为900m3/a，排水水质：COD：350mg/L、BOD：220mg/L、SS：2000mg/L、NH3-N：30mg/L、动植物油：75mg/L。 ④生活污水L4 本项目生活用水量为6800m3/a，排放量按80%计，则生活废水排放量为5440m3/a，排水水质：COD：350mg/L、BOD：220mg/L、SS：180mg/L、NH3-N：30mg/L、动植物油：100mg/L。生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。 ⑤外排循环废水L5 精炼车间真空蒸脱工序产生部分蒸脱废水，蒸脱废水排放会携带少量油脂，随循环水排放，该部分水排放量300m3/a，排水水质：COD：3000mg/L、BOD：1250mg/L、SS：350mg/L、NH3-N：40mg/L、动植物油：100mg/L。 ⑥废水水质及排放去向情况 项目综合废水水质及污染物产生情况见表18。 表18 综合废水水质及污染物产生情况一览表 污染物种类 污水性质; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 分水箱废水(2000t/a); 产生浓度（mg/L）(mg/L); 2000; 850; 350; 40; 75. 产生量（t/a）; 4; 1.7; 0.7; 0.08; 0.15. 水洗废水(3000t/a); 产生浓度(mg/L); 6000; 2500; 5500; 40; 125. 产生量（t/a）; 18; 7.5; 16.5; 0.12; 0.375. 车间拖地废水(900t/a); 产生浓度(mg/L); 350; 220; 2000; 30; 75. 产生量（t/a）; 0.315; 0.198; 1.8; 0.027; 0.067. 循环废水(300t/a); 产生浓度(mg/L); 3000; 1250; 350; 40; 100. 产生量（t/a）; 0.9; 0.375; 0.11; 0.012; 0.03. 生产废水(6200t/a); 产生浓度(mg/L); 3744; 1576; 3082; 38.5; 100. 产生量（t/a）; 23.215; 9.773; 19.11; 0.239; 0.622. 生活污水(5440t/a); 产生浓度(mg/L); 350; 220; 180; 30; 100. 产生量（t/a）; 1.9; 1.19; 0.98; 0.163; 0.544. 本项目生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，生产废水通过厂区内污水管道排入污水处理站进行处理，污水处理站处理后各污染物浓度均能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表2处理标准后，经市政污水管网排入台前县产业集聚区污水处理厂进一步处理，经处理后满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ标准后排入金堤河。 1.3评价等级确定 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），划分地表水环境影响评价的工作级别，主要根据建设项目的影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。水污染影响型项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，见下表19。 表19 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m³/d），水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; --. 本项目厂区生产废水经厂区污水处理站处理，处理达标废水排入市政污水管网，进入台前县产业集聚区污水处理厂处理，最终排入金堤河。本项目废水为间接排放，故本项目地表水评价等级为三级B，应分析其污水处理设施可行性。 1.4 污水处理措施可行性分析 本项目生产废水排放量为20.6m3/d（即6200m3/a），生产废水一起进入污水处理站进行处理，经计算，废水产生浓度为COD 3744mg/L、BOD 1576mg/L、SS 3082mg/L、NH3-N 38.5mg/L、动植物油 100mg/L。 本项目采用“预处理+多级生化”处理工艺确保植物油厂废水处理达到排放标准，且项目生产工艺、产品、废水产生量、废水水质与濮阳县训达油脂有限公司相似，根据濮阳县训达油脂有限公司污水站实际运行情况，废水经“预处理+多级生化”工艺处理后可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二标准要求。污水站设计处理规模为70m3/d。 污水站主要工艺流程及简述如下所示： 图6 污水处理站工艺流程图 废水处理工艺说明： （一）隔油沉淀：本项目产生的废水属于有机废水，废水中含有多种原料和产品（油类、脂肪酸），且该类废水含有较多样的油类，对生物具有毒害性，废水不能直接生化处理。因此必须先将油类有效去除，本项目废水处理先对废水进行隔油沉淀，除去大部分的油类、悬浮物等有害污染物，经预处理后再将废水泵入生物处理系统。 （二）水解和酸化是厌氧处理的两个主要阶段，水解阶段是大分子有机物降解的必经过程，大分子有机物想要被微生物所利用，必须先水解为小分子有机物，这样才能进入细菌细胞内进一步降解。酸化阶段是有机物降解的提速过程，因为它将水解后的小分子有机物进一步转化为简单的化合物并分泌到细胞外。水解酸化的主要作用为： 1、提高废水可生化性：能将大分子有机物转化为小分子； 2、去除废水中COD：既然是异养型微生物细菌，那么就必须从环境中汲取养分，所以必定有部分有机物降解合成自身细胞。 （三）生化处理工艺，接触氧化池可将小颗粒有机物完全分解； （四）沉淀池，功能是泥水分离，污泥一部分回流至生化池，上清液作为处理水排放。 其主要工艺特点为： ①本工艺在系统上可以成为最简单的同步脱氮除磷工艺，总水力停留时间少于其他类工艺； ②在缺氧、好氧交替运行条件下，丝状菌不能大量增殖，不易发生污泥丝状膨胀，SVI值一般小于100； ③污泥含磷高，具有较高肥效； ④运行中无需投药，在缺氧段只用轻轻搅拌，以不增加溶解氧为度，运行费用低。 （四）絮凝沉淀：絮凝沉淀是颗粒物在水中作絮凝沉淀的过程。在水中投加混凝剂后，其中悬浮物的胶体以分散颗粒在分子粒的相互作用下生产絮状体且在沉降过程中他们相互碰撞凝聚，其尺寸和质量不断变大，沉速不断增加。悬浮物的去除率不但取决于沉淀速度，而且与沉淀深度有关。污水中的有机悬浮物，活性污泥在沉淀过程中都会出现絮凝沉淀的现象。有利于进一步去除悬浮物。 废水处理情况见表20所示。 表20 项目废水处理情况一览表 种类 污水性质; 水量; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植 物油. 产生浓度(mg/L); 6200t/a; 3744; 1576; 3082; 38.5; 100. 产生量 （t/a）; 23.215; 9.773; 19.11; 0.239; 0.622. 设计出水水质（mg/L）; 150; 30; 150; 25; 15. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求; 500; 300; 400; /; 100. 《地表水环境质量》（GB3838-2002）Ⅴ类标准; 40; 10; /; 2; /. 由表20可知，本项目污水处理站处理后各污染物浓度均能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准台前县产业集聚区污水处理厂设计进水水质要求，后经市政污水管网将废水引至台前县产业集聚区污水处理厂进一步处理最终排入金堤河。 ④总量控制指标 本项目COD排放量共计0.46t/a，NH3-N排放量共计0.023t/a。因此建议新增总量控制指标为：COD≤0.46t/a、NH3-N≤0.023t/a。 评价认为，经采取以上处理措施后，对金堤河水质影响不大。 （二）废气对环境的影响分析 本项目废气为原料筛选粉尘、榨油车间有机废气、浸出车间有机废气、码垛粉尘、精炼车间有机废气和恶臭、皂角池异味、锅炉废气、油烟废气。 1、筛选粉尘G1 原料花生米在筛选除杂时会产生一定量的土杂、粉尘，本项目原料花生米用量为50万t/a，土杂、尘土约占物料的0.1%，则土杂、粉尘的产生量为500t/a，其中90%为土杂，10%为粉尘。土杂产生量为450t/a，收集后作为生物饲料外售；粉尘产生量为50t/a，经密闭管道收集后由袋式除尘器处理，最终经1根15m高排气筒高空排放（P1）。筛选工序设计除尘器1台，除尘效率约99%，风机风量为5000m3/h，则粉尘排放浓度为13.8mg/m3，排放速率为0.08kg/h，排放量为0.5t/a。达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h）。 2、榨油车间有机废气G2 压榨车间中花生米的连续蒸炒、压榨工艺会产生废气，主要成分是有机芳香气体，包括芳香烃、酯类，以非甲烷总烃计。类比《道道全粮油岳阳工业园（二期）营养健康食用油加工项目》环评报告表，进行压榨的花生油中非甲烷总烃含量约为7ppm以下，即7mg/kg以下，项目花生油产量为0.7万t/a，则非甲烷总烃最大含量为0.049t/a，本次评价按全部挥发计算，则非甲烷总烃产生量为0.049t/a（0.007kg/h）。废气经集气装置密闭收集后经汽水分离塔+活性炭吸附废气净化器净化后通过1根15m高排气筒高空排放（P2）。设计处理风量为5000m3/h，排放量为0.007t/a（0.001kg/h），排放浓度为0.19mg/m3。达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（非甲烷总烃排放浓度120mg/m3，排放速率10kg/h）及《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件》（豫环攻坚办[2017]162号）要求（非甲烷总烃有组织排放浓度80mg/m3）。 3、浸出车间G3、G4、G5 项目在浸出车间饼粕蒸脱、毛油蒸脱、汽提工序均使用泠凝器回收溶剂油，在冷凝过程会有少量气体以不凝气形式排出，其中大部分为水蒸气。 本项目所用的浸出溶剂为正己烷，浸出工艺废气即为含非甲烷总烃的有机废气，所用的正己烷大部分可以循环使用，但仍有一部分以各种形式消耗掉。 根据建设单位原辅料消耗资料，正己烷年消耗量约为130t，其中成品粕可带走108t，浸出毛油可带走17.6t，废水带走2.2t，剩余2.2吨全部以气体形式进入石蜡吸收塔，设计风机风量为10000m3/h，尾气通过浸出罐放空管直接伸至车间外，由高15m的排气筒高空排放（P3）。 尾气量为2.2t/a，其中70%以有组织形式排放，排放量为1.54t/a，排放速率为0.21kg/h，排放浓度为21.38mg/m3；以无组织排放量为0.66t/a，排放速率为0.09kg/h。达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（非甲烷总烃排放浓度120mg/m3，排放速率10kg/h）及《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件》（豫环攻坚办[2017]162号）要求（非甲烷总烃有组织排放浓度80mg/m3、无组织排放浓度2.0mg/m3）。 正己烷130 花生粕 尾气 浸出毛油 废水 108 2.2 17.6 2.2 图7 正己烷物料平衡图 4、精炼车间废气G6 根据经验系数，进行精炼的原料油中非甲烷总烃含量约为80ppm以下，即80mg/kg以下，项目精炼设备均为连续的整套生产设备，密封条件较好，在物理精炼过程中，毛油用量为23万t/a，则非甲烷总烃最大含量为18.4t/a，非甲烷总烃分布于成品油、皂角、废水、废白土、脱臭废气中，其中脱臭废气中非甲烷总烃约占12-13%，则脱臭废气产生量为2.3t/a。 本项目皂角池位于精炼车间南侧，皂角池容积为43m3，皂角在厂区储存7天，皂角存放过程中释放异味，主要污染物以非甲烷总烃计，皂角中非甲烷总烃约占20%，则皂角废气产生量为3.68t/a。皂角池设置盖板进行密闭处理，其中90%以有组织形式排放，排放量约3.312t/a，10%以无组织形式排放，排放量约0.368t/a。皂角废气通过管道收集与脱臭废气一并处理。 精炼车间废气主要为脱臭废气、皂角废气，废气产生量为5.98t/a，其中有组织废气产生量为5.612t/a，无组织废气产生量为0.368t/a。精炼车间设置汽水分离塔+活性炭吸附废气净化器+1根15m高排气筒（P4）1套，设计处理风量为10000m3/h，设计处理效率为99%，则有组织废气排放量为0.056t/a（0.008kg/h），排放浓度为0.77mg/m3。无组织废气排放量为0.368t/a，排放速率为0.05kg/h。达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（非甲烷总烃排放浓度120mg/m3，排放速率10kg/h）及《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件》（豫环攻坚办[2017]162号）要求（非甲烷总烃有组织排放浓度80mg/m3、无组织排放浓度2.0mg/m3）。 根据《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2021年夏季臭氧与PM2.5污染协同控制攻坚实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2021〕21号）规定：“帮扶指导企业科学规划设计废气收集系统，在确保安全的前提下，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩等收集方式；禁止单一采用光氧化、光催化、低温等离子、喷淋吸收、生物法等工艺设施，对采用“活性炭吸附+光催化（光氧化）”、“水喷淋+活性炭吸附”、“UV 光解+低温等离子体”等双重处理设施和“水喷淋+活性炭吸附+UV 光解”、“水喷淋+活性炭吸附/脱附浓缩+催化燃烧”等三重处理设施工艺的企业进行去除率评估工作。”本项目压榨工序、浸出工序、精炼工序产生的非甲烷总烃废气均由全密闭管道收集，压榨工序废气和精炼工序废气经“汽水分离塔+活性炭吸附废气净化器”装置处理后高空排放，浸出工序废气经“冷凝塔+石蜡吸收塔”装置处理后高空排放，处理效率可达99%，满足上述规定，故本项目废气处理方案可行。 5、码垛粉尘G7 花生粕经浸出车间浸出花生油，蒸脱回收溶剂后进入饼粕库储存，饼粕在码垛过程中会有部分粉尘产生。本项目使用国际先进的机器进行码垛，尽量将码垛过程产生的粉尘降到最低。本项目年产饼粕26.5万t/a，粉尘产生量约占饼粕量的0.1%，则粉尘产生量约265t/a。经集气罩收集后由1台脉冲除尘器处理，最终经1根15m高排气筒高空排放（P5）。集气罩集尘效率约为85%，除尘效率约99%，风机风量为10000m3/h，则有组织粉尘排放浓度为5.5mg/m3，排放速率为0.055kg/h，排放量为0.3975t/a；未被收集的粉尘量为29.75t/a，其中60%沉降至厂房内部，约23.85t/a，及时清扫收集，40%以无组织形式逸散，无组织粉尘排放量为5.9t/a，排放速率为0.82kg/h。达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h）。 6、锅炉废气G8 本项目建有1台10t/h的燃气导热油炉，为精炼提供能源，天然气用量为6万m3/a，锅炉废气经低氮燃烧器处理后经1根15m高排气筒高空排放（P6）。 根据《工业污染源产排污系数手册》（2010修订），燃气锅炉工业废气量产污系数为136259.12m3/万m3-原料，SO2产污系数为0.02Skg/万m3-原料（(0.02S，S天然气含硫量为20mg/m3)），NOx产污系数为18.71kg/万m3-原料，低氮燃烧+烟气再循环技术减排率以82%，则NOx排放量为18.71kg/万m3×（1-82%）=3.3678kg/万m3-原料；类比同类燃气锅炉烟气中烟尘产排情况，烟尘排放量以0.5kg/万m3燃气计。 锅炉废气量为113.5m3/h，SO2、NOX产生情况分别为0.0024t/a、0.112t/a；烟尘、SO2、NOX排放量分别为0.003t/a、0.0024t/a、0.02t/a。排放浓度分别为7.34mg/m3、2.93mg/m3、24.47mg/m3。 燃气锅炉废气达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉排放限值及《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省 2019 年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019〕25 号）中天然气锅炉限值要求，最后经1根15m高烟囱排放。 5、大气污染物预测分析 根据《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2018），采用估算模式AERSCREEN计算排气筒落地浓度。 浓度占标率计算： Pi=Ci/Coi×100% Pi——污染物浓度占标率； Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的地面浓度；mg/m3。 Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 Coi一般为GB3095中1小时平均取样的二级标准的浓度限值； 预测因子： 根据本项目污染因子的产生特征，确定本项目评价因子为PM10、非甲烷总烃、SO2、NOX。 评价标准： 非甲烷总烃小时浓度限值质量标准参照《大气污染物综合排放标准详解》推荐值2.0mg/m3。PM10、SO2、NOX小时浓度限值质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）PM10取值0.45mg/m3、SO2取值0.5mg/m3、NOX取值0.25mg/m3。 预测结果及影响评价： 考虑到本次环评评价区域地处农村平原地带，依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018）推荐的估算模式AERSCREEN计算。具体如下： 表21 点源计算参数一览表 因子; 污染物 类型; 排放 类型; 排放速率kg/h; 排气筒高度; 内径; 烟气排 放速率; 年排放 小时数; 环境 温度; 烟气温度. P1排气筒; PM10; 点源; 0.08; 15m; 0.3m; 5000m3/h; 7200h; 293K; 293K. P2排气筒; 非甲烷总烃; 点源; 0.001; 15m; 0.3m; 5000m3/h; 7200h; 293K; 293K. P3排气筒; 非甲烷总烃; 点源; 0.021; 15m; 0.3m; 10000m3/h; 7200h; 293K; 293K. P4排气筒; 非甲烷总烃; 点源; 0.008; 15m; 0.3m; 10000m3/h; 7200h; 293K; 293K. P5排气筒; PM10; 点源; 0.055; 15m; 0.3m; 10000m3/h; 7200h; 293K; 293K. P6排气筒; PM10; 点源; 0.0004; 15m; 0.3m; 113.5m3/h; 7200h; 293K; 293K. SO2; 点源; 0.0003; 15m; 0.3m; 113.5m3/h; 7200h; 293K; 293K. NOx; 点源; 0.003; 15m; 0.3m; 113.5m3/h; 7200h; 293K; 293K. 表22 面源计算参数一览表 面源 编号; 面源 名称; 面源 长度; 面源 宽度; 面源初始 排放高度; 年排放 小时数; 排放工况; 评价因子源强. PM10; 非甲烷总烃. S1; 粕库车间; 120m; 54m; 8m; 7200h; 正常; 0.82kg/h; /. S2; 皂角池; 6.5m; 4.5m; 1m; 7200h; 正常; /; 0.05kg/h. S3; 浸出车间; 48.6m; 25m; 8m; 7200h; 正常; /; 0.09kg/h. 表23 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 39.8. 最低环境温度/℃; -19.6. 土地利用类型; 工业. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; R是£否. 地形数据分辨率/m; 90. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; £是R否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 表24 估算模式预测有组织扩散结果 排气筒; 污染物; 下风向最大质量浓度距源距离D(m); 最大地面浓度预测值（mg/m3）; 浓度占标率（%）. P1排气筒; PM10; 85; 0.006; 1.36. P2排气筒; 非甲烷总烃; 93; 0.002; 0.22. P3排气筒; 非甲烷总烃; 23; 0.006; 0.31. P4排气筒; 非甲烷总烃; 52; 0.005; 0.27. P5排气筒; PM10; 216; 0.0007; 0.18. P6排气筒; PM10; 45; 0.0005; 0.16. SO2; 45; 0.0005; 0.16. NOx; 45; 0.0004; 0.17. 表25 估算模式预测无组织扩散结果 污染源; 污染物; 下风向最大质量浓度距源距离D(m); 最大地面浓度预测值（mg/m3）; 浓度占标率（%）. 面源S1; PM10; 87; 0.02; 4.92. 面源S2; 非甲烷总烃; 26; 0.015; 2.02. 面源S3; 非甲烷总烃; 35; 0.018; 3.01. 由上表可知，本项目建成后，点源P1最大落地浓度出现在85m处，PM10最大浓度为0.006mg/m3，占标率为1.36%；点源P2最大落地浓度出现在93m处，非甲烷总烃最大浓度为0.002mg/m3，占标率为0.22%；点源P3最大落地浓度出现在23m处，非甲烷总烃最大浓度为0.006mg/m3，占标率为0.31%；点源P4最大落地浓度出现在52m处，PM10最大浓度为0.005mg/m3，占标率为0.27%；点源P5最大落地浓度出现在216m处，PM10最大浓度为0.0007mg/m3，占标率为0.18%；点源P6最大落地浓度出现在45m处，NOx最大浓度为0.0004mg/m3，占标率为0.17%；面源S1最大落地浓度出现在87m处，PM10最大浓度为0.02mg/m3，占标率为4.92%；面源S2最大落地浓度出现在26m处，非甲烷总烃最大浓度为0.015mg/m3，占标率为2.02%；面源S3最大落地浓度出现在35m处，非甲烷总烃最大浓度为0.018mg/m3，占标率为3.01%。 本项目最大占标率PMax=4.92%，小于10%且大于1%，故本项目的评价等级为二级评价。结合《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)有关规定。二级评价项目不进行进一步预测和评价，只对污染物排放量进行核算。本项目污染物排放量核算详见表26-28。 表26 项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 1; P1; PM10; 13.8; 0.08; 0.5. 2; P2; 非甲烷总烃; 0.19; 0.001; 0.007. 3; P3; 非甲烷总烃; 21.38; 0.21; 1.54. 4; P4; 非甲烷总烃; 0.77; 0.008; 0.056. 5; P5; PM10; 5.5; 0.055; 0.3975. 6; P6; PM10; 7.34; 0.0004; 0.003. SO2; 2.93; 0.0003; 0.0024. NOx; 24.47; 0.003; 0.02. 表27 项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 码垛废气; PM10; 加强管理，确保环保设施正常运行; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值; 1.0; 5.9. 2; 皂角废气; 非甲烷总烃; 2.0; 0.368. 3; 浸出废气; 非甲烷总烃; 2.0; 0.66. 表28 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 2.631. 2; PM10; 6.8005. 3; SO2; 0.0024. 4; NOx; 0.02. 项目建设项目大气环境影响评价自查表见下表。 表29 大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级¨; 二级þ; 三级¨. 评价范围; 边长=50km ¨; 边长5~50km þ; 边长=5km ¨. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a ¨; 500~2000t/a ¨; ＜500t/a þ. 评价因子; 基本污染物（SO2、NOx、PM10） 其他污染物（非甲烷总烃）; 包括二次PM2.5 ¨ 不包括二次PM2.5 þ. 评价标准; 评价标准; 国家标准þ; 地方标准¨; 附录D þ; 其他标准¨. 现状评价; 环境功能区; 一类区¨; 二类区þ; 一类区和二类区¨. 评价基准年; （2020）年. 环境空气质量 现状调查数据来源; 长期例行监测数据þ; 主管部门发布的数据¨; 现状补充监测¨. 现状评价; 达标区¨; 不达标区þ. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源þ 本项目非正常排放源¨ 现有污染源¨; 拟替代的污染源¨; 其他在建、拟建项目污染源¨; 区域污染源¨. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD ¨; ADMS ¨; AUSTAL2000¨; EDMS/AEDT¨; CALPUFF ¨; 网格模型 ¨; 其他 þ. 预测范围; 边长≥ 50km ¨; 边长5～50km þ; 边长= 5 km ¨. 预测因子; 预测因子（SO2、NOx、PM10、非甲烷总烃）; 包括二次PM2.5 ¨ 不包括二次PM2.5 þ. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100% þ; C本项目最大占标率＞100% ¨. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10% ¨; C本项目最大占标率＞10% ¨. 二类区; C本项目最大占标率≤30% ¨; C本项目最大占标率＞30% ¨. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（）h; C非正常占标率≤100% ¨; C非正常占标率＞100% ¨. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标¨; C叠加不达标¨. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤-20% ☐; k＞-20% ☐. 环境监测 计划; 污染源监测; 监测因子：（SO2、NOx、PM10、非甲烷总烃）; 有组织废气监测þ 无组织废气监测þ; 无监测¨. 环境质量监测; 监测点位数（）; 无监测þ. 评价结论; 环境影响; 可以接受 þ 不可以接受 ¨. 大气环境防护距离; 距（ ）厂界最远（ ）m. 污染源年排放量; SO2（0.0024）t/a; NOx（0.02）t/a; 颗粒物：（6.8005）t/a; 非甲烷总烃：（2.631）t/a. 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项. 综上所述，项目营运期产生的废气经采取合理有效处置措施后，不会对周边大气环境造成明显不利影响。 6、食堂油烟废气 本项目职工90人，厂区设有食堂一座。食堂负责一日三餐，食用油量按9kg/人•a计算，总耗油量为0.81t/a。在烹饪过程中食用油的平均挥发量按总耗油量的2.83%计算，则油烟产生量为0.023t/a。 食堂共设置4个灶头，属于中型规模，根据《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）要求，安装的油烟净化器净化效率达到90%以上，每个灶头安装1台风机，共安装4台风机，风量均为4000m3/h。本项目食堂油烟废气处理按最低设计要求计算，油烟经处理后排放量为0.0023t/a，排气量按16000m3/h计，每天烹饪时间约5h，则排放浓度约为0.09mg/m3，排放浓度能够达到《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）标准限值（中型规模油烟净化器处理效率不小于90%，油烟排放浓度≤1.0mg/m3）。 （三）噪声对环境的影响分析 营运期主要为破碎机、压滤机、冷却塔、风机、各种泵等机械设备运行过程中产生的噪声，噪声源强约65～100dB(A)之间，通过基础减震、厂房隔音等措施后，可降低噪声值约为10-15dB(A)，确定各车间外噪声值见表30。 表30 主要设备噪声排放情况 噪声源; 位置; 噪声强度dB（A）. 各类泵; 精炼车间; 83～85. 脱皂离心机; 精炼车间; 88~90. 水洗离心机; 精炼车间; 83～85. 空压机; 小包装车间; 90～100. 污水处理站鼓风机; 污水处理站; 90. 冷却系统; 精炼车间、小包装车间; 75～84. 抽排风机; 生产车间; 65～85. 3.2噪声预测 3.2.1预测方法 厂区内各主要高噪声设备为噪声点源，根据距离四周厂界的距离，按经验法推算其衰减量，并预测各声源对四周厂界预测点的贡献值，预测公式如下： LA=LA（r0）-20lg（r/r0） 式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）； LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB（A）； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m。 该点的总声压级可用以下公式计算： Lp=10lgi=1n100.1Li 其中：LP——某点叠加后的总声压级dB(A) Li——第i个参与合成的声压级强度，dB（A） 3.2.2预测结果及评价 项目24小时连续生产，噪声预测结果见表31。 表31 噪声预测结果一览表 预测点位; 设备名称; 噪声源强 dB（A）; 治理措施; 衰减距离m; 贡献值 dB（A）; 标准 dB（A）; 达标 分析. 东厂界; 各类泵; 83～85; 设置减振垫、再经墙体隔音，可降低噪声值约为10-15dB(A); 14; 51.3; 65/55; 达标. 脱皂离心机; 88~90; 14; 52.1; 65/55; 达标. 水洗离心机; 83～85; 14; 54.3; 65/55; 达标. 空压机; 90～100; 14; 53.2; 65/55; 达标. 污水处理站鼓风机; 90; 145; 33.2; 65/55; 达标. 冷却系统; 75～84; 14; 50.2; 65/55; 达标. 抽排风机; 65～85; 35; 48.2; 65/55; 达标. 北厂界; 各类泵; 83～85; 220; 23.1; 65/55; 达标. 脱皂离心机; 88~90; 220; 28.2; 65/55; 达标. 水洗离心机; 83～85; 220; 23.1; 65/55; 达标. 空压机; 90～100; 180; 33.2; 65/55; 达标. 污水处理站鼓风机; 90; 410; 20.3; 65/55; 达标. 冷却系统; 75～84; 220; 21.1; 65/55; 达标. 抽排风机; 65～85; 35; 48.2; 65/55; 达标. 南厂界; 各类泵; 83～85; 210; 24.3; 65/55; 达标. 脱皂离心机; 88~90; 210; 28.5; 65/55; 达标. 水洗离心机; 83～85; 210; 24.3; 65/55; 达标. 空压机; 90～100; 250; 21.3; 65/55; 达标. 污水处理站鼓风机; 90; 30; 43.5; 65/55; 达标. 冷却系统; 75～84; 210; 23.8; 65/55; 达标. 抽排风机; 65～85; 35; 48.2; 65/55; 达标. 西厂界; 各类泵; 83～85; 153; 33.5; 65/55; 达标. 脱皂离心机; 88~90; 153; 38.6; 65/55; 达标. 水洗离心机; 83～85; 153; 33.5; 65/55; 达标. 空压机; 90～100; 153; 41.2; 65/55; 达标. 污水处理站鼓风机; 90; 20; 48.3; 65/55; 达标. 冷却系统; 75～84; 153; 25.1; 65/55; 达标. 抽排风机; 65～85; 35; 48.2; 65/55; 达标. 由表31可知，项目运营后厂界噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准(昼间65dB(A)、夜间55dB(A))。 3.2.3对环境敏感点预测分析 本项目最近环境敏感点为东南侧180m处的西白岭村，对噪声敏感点的预测结果见下表： 表32 环境敏感点噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 设备名称; 噪声源强; 治理措施; 衰减距离m; 贡献值; 背景值 （昼/夜）; 预测值 （昼/夜）; 标准; 达标 分析. 各类泵; 83～85; 设置减振垫、再经墙体隔音，可降低噪声值约为10-15dB(A); 214; 35.6; 52/42; 53.2/42.8; 55/45; 达标. 脱皂离心机; 88~90; 214; 达标. 水洗离心机; 83～85; 214; 达标. 空压机; 90～100; 214; 达标. 污水处理站鼓风机; 90; 335; 达标. 冷却系统; 75～84; 214; 达标. 抽排风机; 65～85; 235; 达标. 经预测分析，项目运营后环境敏感点西白岭村满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准(昼间55dB(A)、夜间45dB(A))。 （四）固体废物对环境的影响分析 1、一般固废产生情况 本项目营运期固废主要有生产固废、危险废物及生活垃圾。其中生产过程中固废主要有土杂、饼粕、磷脂、皂角、废白土、滤渣等，生活垃圾主要为办公人员产生的废纸等生活垃圾。本项目与濮阳县训达油脂有限公司年产30万吨植物油项目生产工艺、规模相同，经类比濮阳县训达油脂有限公司年产30万吨植物油项目年运行台账可知，本项目固废产生及治理情况见下表： 表33 工程固废产生及治理情况一览表 类别; 污染源名称; 主要成分; 产生量t/a; 处理措施. 一般固废; S1; 原料筛选; 土杂; 450; 外售作为生物肥料. S2、S3; 滤渣; 饼粕; 500; 产品回收利用. S4、S5; 盐析、脱胶; 磷脂; 4890; 储存于磷脂储罐，外售做日化原料使用. S6; 皂化; 皂角; 1710; 储存于皂角池内，一般存放7天，最终外售做日化原料使用. S7; 脱色; 废白土; 1800; 厂家回收. S8; 过滤; 滤渣; 100; 送蒸脱机蒸脱做花生粕. 本环评建议建设单位设置1个1×20m2一般固废暂存场，土杂、滤渣、生活垃圾等分类收集后暂存于一般固废暂存场，暂存后统一外售。 本项目设置的一般固废暂存场应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及2013修改单标准的要求进行设计、施工，做到防渗漏、防雨淋、防扬散处理，避免对环境造成二次污染。 2、生活垃圾 本项目员工人数约90人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为13.5t。生活垃圾经收集后交当地环卫部门统一处理。 3、危险废物产生情况 本项目危险废物为废导热油、废活性炭，其中本项目共设置2套催化燃烧设备，使用活性炭进行吸附-脱附处理，其中活性炭的重量为12.45t，废活性炭每三年更换一次。则废活性炭产生量为12.45t/3a。。废导热油产生量为2t/a。 （1）危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录》（2021）判定危险废物属性，见下表。 表34 危险废物属性判定情况一览表 废物类别; 行业来源; 废物代码; 危险废物; 危险特性. HW08废矿物油与含矿物油废物; 非特定行业; 900-249-08; 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废气包装物; T，I. HW06类废有机溶剂与含有机溶剂废物; 非特定行业; 900-405-06; 900-401-06、900-402-06、900-404-06 中所列废有机溶剂再生处理过程中产生的废活性炭及其他过滤吸附介质; T，I，R. （2）危险废物产量 根据企业生产情况，危险废物产生量见下表。 表35 危险废物产生量一览表 序号; 危险废物; 产量（t/a）. 1; 废导热油; 2. 2; 废活性炭; 4.15. （3）污染防治措施 本项目危险废物基本情况及防治措施汇总见下表。 表36 危险废物汇总一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 废物代码; 产量（t/a）; 产生工序; 形态; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废导热油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 2; 导热油炉; 液态; T，I; 由厂家技术人员定期更换，不在厂厂区存放，交由有资质的单位进行集中处置. 2; 废活性炭; HW06类废有机溶剂与含有机溶剂废物; 900-405-06; 4.15; 废气处理装置; 固态; T，I，R. （4）环境影响分析 依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），项目应当使用符合标准的防渗、防漏、防雨的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；液体危险废物可注入开孔直径不超过70毫米并有放气孔的桶中；装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间；对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施以及场所，必须设置危险废物识别标志。导热油由专人定期更换，直接交付有资质的单位安全处置。 为避免固体废物储存期间对环境造成影响，评价建议企业在车间内设置专门的一般固废暂存间一座，并且采取防渗措施，各类固废按其状态性质进行分类别储存。一般固废、生活垃圾等不得混存，并及时按照规定外运或处理。 固体废物暂存间地面需用水泥硬化并设置明显的警示标志，四周设置有围堰，应增加防风、防雨棚等设施或设在车间内，严禁露天存放，以防风吹、日晒、雨淋，防止雨水进入产生渗滤液污染。同时，设置专人管理，制定有关管理制度，记录固体废物产生、储存、处置情况，避免工程固废在储存过程中造成二次污染。 综上所述，本项目产生的各种固体废物均能够得到合理的处理处置，加之采取必要的管理措施，不会对周围环境产生明显影响。 （五）土壤环境影响分析 本项目行业类别为植物油加工行业，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A可知，本项目行业属于其他行业，类别为Ⅳ类。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中4.2.2“根据行业特征、工艺特点或规模大小等将建设项目类别分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类，见附录A，其中Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价；自身为敏感目标的建设项目，可根据需要仅对土壤环境现状进行调查”，本项目为Ⅳ类，故本项目无需开展土壤环境影响评价。 （六）环境风险评价 详见环境风险评价专篇。 （七）环保投资估算 本项目总投资32053万元，环保投资为290.5万元，占总投资的0.91%。具体内容见表37。 表37 工程环保投资一览表 污染源; 主要环保措施; 投资额（万元）. 生产废水; 污水处理站、厂区污水管道; 150. 生活污水; 化粪池; 3. 原料筛选的粉尘; 管道+脉冲除尘器装置+15m排气筒P1排放; 20. 榨油车间有机废气; 管道+汽水分离塔+活性炭吸附废气净化器+15m排气筒P2排放; 20. 浸出车间有机废气; 溶剂油经冷凝+石蜡吸收+ 15m排气筒P3收集外排; 20. 精炼车间产生的废气和恶臭气体; 汽水分离塔+活性炭吸附+ 15m排气筒P4收集外排; 20. 码垛粉尘; 集气罩+脉冲除尘器装置+15m排气筒P5排放; 20. 锅炉废气; 低氮燃烧器+15m排气筒P6排放; 20. 食堂油烟废气; 安装油烟净化器; 1.5. 设备噪声; 选用低噪声设备，加强设备维护保养，减震、隔声、吸声，厂区绿化; 4. 生活垃圾; 收集后交由环卫部门清运; 2. 一般工业固废; 交由资源回收公司回收处理; 10. 危险废物; 交由有资质的单位回收处理. 合计; --; 290.5. （八）环境保护“三同时”验收一览表 本项目同时施工，同时投运，同时验收，本次评价均为一期工程内容，故一期工程环境保护“三同时”验收一览表见表38。 表38 一期工程环境保护“三同时”验收一览表 污染源; 主要环保措施; 验收内容; 验收标准. 生产废水; 污水处理站、厂区污水管道; 70m3/d污水处理站1座，出水浓度; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准台前县产业集聚区污水处理厂设计进水水质要求. 生活污水; 化粪池; 化粪池1座. 原料筛选的粉尘; 管道+脉冲除尘器装置+15m排气筒P1排放; 管道+袋式除尘器装置+15m排气筒1套，粉尘浓度; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准. 榨油车间有机废气; 管道+汽水分离塔+活性炭吸附废气净化器+15m排气筒P2排放; 管道+汽水分离塔+活性炭吸附废气净化器+15m排气筒1套，非甲烷总烃浓度; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准及《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件》（豫环攻坚办[2017]162号）要求（非甲烷总烃有组织排放浓度80mg/m3、无组织排放浓度2.0mg/m3）. 浸出车间有机废气; 溶剂油经冷凝+石蜡吸收+ 15m排气筒P3收集外排; 15m排气筒1套，非甲烷总烃浓度. 精炼车间产生的废气和恶臭气体; 汽水分离塔+活性炭吸附+ 15m排气筒P4收集外排; 汽水分离塔+活性炭吸附+ 15m排气筒1套，非甲烷总烃浓度. 码垛粉尘; 集气罩+脉冲除尘器装置+15m排气筒P5排放; 集气罩+脉冲除尘器装置+15m排气筒1套; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准. 锅炉废气; 低氮燃烧器+15m排气筒P6排放; 低氮燃烧器、15m排气筒1套; 《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省 2019 年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019〕25 号）中天然气锅炉颗粒物排放浓度≤5mg/m3、二氧化硫≤10mg/m3、氮氧化物浓度≤30mg/m3的要求. 食堂油烟废气; 安装油烟净化器; 安装油烟净化器1套; 《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）标准限值（油烟排放浓度≤1.0mg/m3）. 设备噪声; 选用低噪声设备，加强设备维护保养，减震、隔声、吸声，厂区绿化; 减震垫等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 生活垃圾; 收集后交由环卫部门清运; 垃圾桶; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单. 一般工业固废; 交由资源回收公司回收处理; 固废暂存间1座. 危险废物; 由厂家技术人员回收，交由有资质的单位回收处理; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 类别 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工场地 | 扬尘 | 洒水、遮盖篷布、加强管理 | 达标排放 |
|  |  | 堆放 |  |  |  |
|  | 营 运 期 | 原料筛选的粉尘 | 粉尘 | 管道+脉冲除尘器装置+15m排气筒P1排放 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准及《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件》（豫环攻坚办[2017]162号）要求（非甲烷总烃有组织排放浓度80mg/m3、无组织排放浓度2.0mg/m3） |
|  |  | 榨油车间有机废气 | 非甲烷总烃 | 管道+汽水分离塔+活性炭吸附废气净化器+15m排气筒P2排放 |  |
|  |  | 浸出车间有机废气 | 非甲烷总烃 | 溶剂油经冷凝+石蜡吸收+ 15m排气筒P3收集外排 |  |
|  |  | 精炼车间废气 | 非甲烷总烃 | 汽水分离塔+活性炭吸附+ 15m排气筒P4收集外排 |  |
|  |  | 码垛粉尘 | 粉尘 | 集气罩+脉冲除尘器装置+15m排气筒P5排放 |  |
|  |  | 锅炉废气 | SO2 | 低氮燃烧器+15m排气筒P6排放 | 《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省 2019 年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019〕25 号）中天然气锅炉限值 |
|  |  |  | NOX |  |  |
| 水 污 染 物 | 施 工 期 | 建筑施工废水 | SS | 沉淀池处理后，泼洒抑尘 | 达标排放 |
|  |  | 生活污水 （3024t/a） | COD | 生活污水经化粪池处理后定期抽运 |  |
|  |  |  | NH3-N |  |  |
|  | 营运 期 | 废水 | COD | 经厂区污水处理设备处理后，排入台前县产业集聚区污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及污水厂收水标准 |
|  |  |  | NH3-N |  |  |
| 声环境 |  | 四侧厂界外1m | Leq（A） | 基础减震，建筑隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)）2类标准要求 |
| 固体废物 |  |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 |  | 本项目污水处理设施及事故池所在区域（污水处理区，目前已设置防范措施）做为一般防渗区，进行防渗处理，防渗等级应达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）中规定的渗透系数不大于10-7cm/s的要求；生产车间为简单防渗区，地面进行硬化处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 |  | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 |  | 本项目生产过程中不涉及重大危险源，环境风险主要为火灾造成财产损失、环境污染等风险事故。项目在工程设计及生产运行过程中，严格落实环境风险事故防控措施，制定环境风险应急预案，并加强施工及生产人员的管理，可有效减少运行风险，降低事故危害和环境污染，将环境风险控制到最小程度。在落实风险防范措施、做好应急预案的前提下，本项目的风险处于可接受水平。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 |  | / |  |  |  |

- 六、结论

综合对建设项目的建设概况、环境质量现状、污染物排放情况、主要环境影响、公众意见采纳情况、环境保护措施、环境影响经济损益分析、环境管理与监测计划等结论，本项目建设符合国家产业政策要求、符合地区发展的要求，项目建设后的环境影响符合环境功能要求，各项污染防治措施可行，各主要污染物达标排放。在认真贯彻落实报告表所提出的治理措施并确保其正常运行的前提下，通过强化环境管理和环境监测，项目产生的环境问题可被周围的环境所接受，因此评价认为，本项目在拟建厂址建设从环境保护角度分析是可行的。

# 豫台粮油产业园及配套设施项目

# 环境风险专项评价

### 二〇二一年五月

1  评价目的及重点

1.1评价目的

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，环境风险评价目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏所造成的人身安全与环境影响和损害程度,提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平，环境风险评价关注点是事故对厂界外环境的影响。

本项目涉及风险物质为正己烷、磷酸，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)要求，需要对项目生产、贮运单元进行环境风险评价，从中提高风险管理意识，采取必要的防范措施使环境风险降到最低水平，尽量减少环境危害，并提出事故应急措施和预案，达到安全生产、发展经济的目的。

1.2评价重点

本项目的危险源主要为食用油储罐区、正己烷、磷酸发生物料的泄漏。本次评价的重点主要针对上述设备可能发生的泄漏，并根据该厂生产、储存设施情况，对泄漏的处理情况进行分析并提出建议，重点关注本项目潜在风险的出现，对厂内和厂外周围环境的影响程度和范围，提出合理可行的防护措施。

2  风险评价工作流程

环境风险评价具体的工作流程见下图。

图1   环境风险评价工作流程图

3  危险源辨识

3.1物质危险性判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B的物质，本项目涉及的风险物质有正己烷、磷酸。

正己烷、磷酸的理化性质如下：

磷酸：分子式H3PO4，分子量98，CAS登录号7664-38-2，密度1.874g/mL（液态），白色固体，大于42℃时为无色粘稠液体。熔点：42℃。沸点：261℃（分解，磷酸受热逐渐脱水，因此没有自身的沸点）。密度1.874g/mL（液态），85%H3PO4的粘稠状浓溶液。其结晶点（冰点）为21℃，当低于此温度时会析出半水物结（冰）晶。LD50：1530mg/kg(大鼠经口)；2740mg/kg(兔经皮)；LC50：无资料，主要用途：磷酸是食品添加剂之一，在食品中作为酸味剂、酵母营养剂，可乐中就含有磷酸。磷酸盐也是重要的食品添加剂，可作为营养增强剂。

溶剂油：溶剂油主要成分为正己烷，是一种有机化合物，化学式是C6H12，为无色有刺激性气味的液体，不溶于水，溶于多数有机溶剂，极易燃烧。

3.2危险物质数量与临界量比值

本项目涉及危险物质有磷酸、正己烷，生产过程中设有2个40m3正己烷地埋式储罐，正己烷循环使用，正己烷在线量约50t；设有1个0.5m3的磷酸储罐，磷酸在线量为0.68t。磷酸、正己烷均不在厂区存放，随用随购。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B 突发环境事件风险物质及临界值，危险物质数量和临界量（Q）根据下式计算：

式中：q—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q—每种危险物质的临界量，t；

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

根据上式计算，本项目Q值见下表。

表1 本项目危险物质数量与临界值比值表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量qn（t） | 临界量Qn（t） | qn/Qn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磷酸 | 7664-38-2 | 0.68 | 10 | 0.068 |
| 2 | 正己烷 | 110-82-7 | 50 | 10 | 5 |
| Q |  |  |  |  | 5.068 |

由上表可知，本项目Q值为5.068，1≤Q＜10。

3.3生产设施风险识别

本项目油罐区储油罐共计27台，其中4000t储罐4台；660吨储罐14台，200吨储罐9台。脂肪酸储罐100吨1台；不锈钢调和罐20吨3台。油品储存量为2.7万吨。本项目涉及的风险设施主要是食用油储罐及输油管道，本项目储油罐若防腐处理不好或年久超过防腐保养期，易造成储罐腐蚀穿孔，引起油品泄漏；若储油罐区地质松软，油罐埋设在地下水位区，地下水位上升又未采取防治储油罐上浮措施，可能导致储罐上浮或移位，造成其与输油管连接处断裂，引起油品泄漏；储罐地面通气管等因日常维护不当，易导致油品挥发，当其浓度达到爆炸限值，遇点火源就会引起燃烧、爆炸事故；储罐未设置高液位报警液位计，若卸油人员误操作，油品卸入油罐过多，引起油品从卸油口溢出，导致油品漫流后大量挥发，当其浓度达到爆炸极限，遇点火源就会引起燃烧、爆炸事故。

输油管道管沟敷设，如果防腐处理不规范，对输油管线不注意日常维修养护，因外露被腐蚀引起渗漏有引起火灾的危险；若输油管道末端和分支处防静电接地失效，易引起静电积聚放电，在油品泄漏时，有引起火灾的危险。

本项目储罐区食用油罐共计27台，其中4000t储罐4台，660吨储罐14台，200吨储罐9台；另外有脂肪酸储罐100吨1台；不锈钢调和罐20吨3台。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，行业及生产工艺（M）确定见下表。

表2 行业及生产工艺（M）评估依据

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套（罐区） |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |
| a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa；b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  |

M划分为：M1＞20、10＜M2≤20、5＜M3≤10、M4=5。根据上表判据，本项目行业及生产工艺（M）为M4。

4  环境敏感性判定

本项目环境风险范围内的环境敏感目标分布表见下表。

表3   环境风险评价范围内的敏感目标分布表

| 环境要素 | 序号 | 敏感点名称 | 相对方位 | 相对距离 |  | 属性 | 人数（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1 | 张堌堆村 | S | 510m |  | 村庄 | 782 |
|  | 2 | 祁庄 | S | 2000m |  | 村庄 | 1080 |
|  | 3 | 毛河陈楼村 | S | 2290m |  | 村庄 | 1120 |
|  | 4 | 西白岭村 | SE | 180m |  | 村庄 | 950 |
|  | 5 | 曹家村 | SE | 520m |  | 村庄 | 451 |
|  | 6 | 刘桥村 | SE | 1720m |  | 村庄 | 895 |
|  | 7 | 东白岭村 | E | 810m |  | 村庄 | 1350 |
|  | 8 | 孙口幼儿园 | NE | 2100m |  | 学校 | 300 |
|  | 9 | 司那里村 | NE | 2150m |  | 村庄 | 2160 |
|  | 10 | 新城国际 | NE | 2080m |  | 小区 | 3510 |
|  | 11 | 台前县新区医院 | N | 810m |  | 医院 | 1840 |
|  | 12 | 黄河滩区安置房 | N | 1300m |  | 小区 | 6320 |
|  | 13 | 屈岭村 | N | 1550m |  | 村庄 | 1060 |
|  | 14 | 白蜡仝村 | NW | 2100m |  | 村庄 | 1560 |
|  | 15 | 刘奎斋西村 | NW | 1700m |  | 村庄 | 2440 |
|  | 16 | 张庄村 | SW | 1120m |  | 村庄 | 1740 |
|  | 17 | 玉皇岭村 | SW | 2110m |  | 村庄 | 1130 |
|  | 18 | 姜庙村 | SW | 1750m |  | 村庄 | 1560 |
| 厂址周围500m范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  | 950 |
| 厂址周围5000m范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  | 30248 |
| 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  | E2 |
| 地表水 | 序号 | 收纳水体名称 |  | 排放点水域环境功能 |  | 24h流经范围 |  |
|  | 1 | 金堤河 |  | Ⅳ |  | 其他 |  |
| 地表水敏感程度E值 |  |  |  |  | E3 |  |  |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 |  | 包气带防污性能 | 与下游厂界距离/m |
|  | 1 | 不敏感 | / | / |  | D3 | / |
| 地下水敏感程度E值 |  |  |  |  | E3 |  |  |

180m

图1  环境风险评价范围内敏感目标分布图

4.1大气环境

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D“表D.1大气环境敏感程度分级”，本项目周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口数量大于1万，小于5万人，500m范围内人口数量小于1000人，大气环境敏感程度为E2级。

4.2地表水环境

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D“表D.2地表水环境敏感程度分级”、“表D.3地表水功能敏感性分区”、“表D.4环境敏感目标分级”，本项目事故废水不会排入地表水体，地表水环境敏感程度为E3级。

4.3地下水环境

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D“表D.5地下水环境敏感程度分级”、“表D.6地下水功能敏感性分区”、“表D.7包气带防污性能分级”，本项目处于不敏感区域，地表水环境敏感程度为E3级。

5  环境风险潜势初判

5.1 P的分级确定

分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的风险物质，参见附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。

①Q值确定

本项目危险险物质数量与临界量的比值（Q）为5.068，即“1≤Q＜10”。

②M值确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，行业及生产工艺（M）确定表可知，本项目行业及生产工艺（M）为M4。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C表C2判定危险物质及工艺系统危险性等级P，P的等级判定见表4。

表4   危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值Q | 行业及生产工艺M |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

本项目M分值为0，行业及生产工艺（M）为M4；Q分值为5.068，即“1≤Q＜10”。根据上表可知，本项目危险物质及工艺危险性P分级为P4。

5.2环境风险潜势确定

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性P及其所在地的环境敏感程度E，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。

表5 风险潜势划分判据

| 环境敏感程度E | 危险物质及工艺系统危险性P |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害P1 | 高度危害P2 | 中度危害P3 | 轻度危害P4 |
| 环境高度敏感区E1 | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区E2 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区E3 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险 |  |  |  |  |

根据上述分析，本项目环境风险潜势见下表6。

表6  环境风险潜势判定结果

| 项目 | 环境要素 |  |  | 综合等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气环境 | 地表水 | 地下水 |  |
| 潜势等级 | Ⅱ | I | I | Ⅱ |

综上，本项目风险潜势为Ⅱ级。

5.3评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的评价工作等级划分方法，根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表1确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为I可开展简单分析。

表7  评价工作等级划分表

| - 环境风险潜势 | - Ⅳ、Ⅳ+ | - Ⅲ | - Ⅱ | - Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 评价工作等级 | - 一 | - 二 | - 三 | - 简单分析a |
| - a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

根据表7-22，本项目环境风险评价等级为三级，只对环境风险影响进行定性分析，提出环境风险防范、减缓措施与应急预案。

6  环境风险评价分析

6.1可能发生的风险事故

储运过程：①正己烷在储运过程中封闭性良好，采用地下储罐，泄漏率低。②食用油储罐主要储存原料毛油及中间产品等，正常情况下不会发生泄漏情况。

生产过程：生产工艺设备先进、稳定，从溶剂的加入开始到结束，生产是在负压（真空状态）下进行，在车间必要位置设置强力抽风装置，采用电磁阀控制，车间处于微负压状态，正己烷泄漏的可能性极低，车间内正己烷浓度符合卫生标准要求，根据调查，国内各类粮油企业未发生正己烷大量泄漏事件。但浸出器维修时造成溶剂泄漏的风险是存在的，应制定严格的操作规程，避免事故的发生。

6.2风险防范措施

1、危险化学品管理、储存、使用、运输中的防范措施

严格按《危险化学品安全管理条例》的要求，加强对危险化学品的管理；制定危险化学品安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业；对从事危险化学作业人员定期进行安全培训教育；经常性对危险化学品作业场所进行安全检查。

设立专用库区，使其符合储存危险化学品的相关条件（如防晒、防潮、通风、防雷、防静电等），实施危险化学品的储存和使用；建立健全安全规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，确保其处于完好状态；对储存危险化学品的容器，应经有关检验部门定期检验合格后，才能使用，并设置明显的标识及警示牌；对使用危险化学品的名称、数量进行严格登记；凡储存、使用危险化学品的岗位，都应配置合格的防毒器材、消防器材，并确保其处于完好状态；所有进入储存、使用危险化学品的人员，都必须严格遵守《危险化学品管理制度》。

采购危险化学品时，应到已获得危险化学品经营许可证的企业进行采购，并要求供应商提供技术说明书及相关技术资料；采购人员必须进行专业培训并取证；危险化学品的包装物、容器必须有专业检测机构检验合格才能使用；从事危险化学品运输、押运人员，应经有关培训并取证后才能从事危险化学品运输、押运工作；运输危险化学品的车应悬挂危险化学品标志不得在人口稠密地停留；危险化学品的运输、押运人员，应配置合格的防护器材。

对于运输有毒有害的化学品的车辆和装卸机械，必须符合交通部《汽车危险货物运输规则》（JT617-2004）规定的条件，并经过道路运输管理机关审验合格。汽车排气管必须装有有效的隔热和熄灭火星的装置，电路系统有切断总电源和隔离电火花的装置；车辆左前方必须悬挂“危险品”字样的标志；车上应配有相应的消防器材；槽车及其设备必须符合相关要求；装卸机械等必须有足够的安全系数，必须有消除火花的措施等。

运输车辆在运输途中必须严格遵守交通、安全、消防的法规，运行时控制车速，保持与前车的合理距离，严禁违规超车，确保行车安全；危险品运输车辆不得在居民电和行人稠密地段、政府机关、名胜古迹等敏感地段停车，临时停车必须经当地公安部门同意并采取安全措施。

对于运输车辆驾驶人员应该了解运载物品的属性，并具备基本的救护常识，在发生意外燃烧、爆炸火泄露等事故的情况下，可以根据救护要求立即采取相应的措施，并及时向当地主管部门报告。

2、储罐泄漏、着火防范措施

储罐发生泄漏的主要原因为容器质量出现问题或由于操作不当引起的容器破损，发生泄漏事故，流出厂界会对周边地表水产生较大影响。本次评价要求罐区设有围堰，泄漏事故发生后，及时采取相应的措施，不会对地表水、地下水、土壤产生影响。

储油罐具有潜在的火灾危险性，且一旦发生火灾，还会引发物料泄漏事故，后果较为严重，因此公司设计、施工和运营必须进行科学规划、合理布置、严格执行国家的防火安全设计规范，保证施工质量，严格安全生产制度，严格管理，提高操作人员的素质和水平，避免或减少事故的发生，使事故发生的概率最小；并拟订应急计划，一旦发生事故时，有充分的应对能力，以遏制和控制事故危害的扩大，及时控制危害物向环境流失、扩散有害物质，抢救受害人员，指导防护和撤离，组织救援，减少影响。

①危险源监控预防措施

（1）严格执行安全管理制度的落实情况。杜绝外来人员进入或有关领导介绍来带领。领取回收要经门岗保卫人员审查批准，并进行登记。

（2）管理人员每天对重点排查危险因素，发现问题及时要求处理，并将检查结果进行记录，发现严重问题的要向总监汇报。

（3）对危险因素进行重点排查，查出问题要求立即限期整改，确保危险源不存在安全隐患。

（4）车间工作人员、警卫人员是否熟悉管理有关规定，掌握防火、防盗、防爆等知识，经培训合格方可上岗。

（4）严禁携带火种进入车间。

（5）定期检查避雷设施和防静电设施，达到完好标准。

（6）减少危险区域人数，预防重大伤亡事故。

②罐区泄漏应急处置程序

企业储油罐区主要贮存物质为食用油。食用油若发生泄露后应采取如下措施：

（1）迅速疏散泄漏现场附件的员工并限制任何人士进入泄漏区域;

（2）在安全情况下确认泄漏的是那种化学品，将事件向上司报告及通知曾受训练的泄漏事故应变人员;如机构没有受训练的应变人员，又遇上大量泄、火警或需要医疗辅助等情况，请即致电119紧急热线;

（3）若未能确认随后采取的处理程序，切务妄自冒险尝试清理泄漏化学品，应马上离开现场;

（4）佩戴个人防护装备，加强对个人的保护;

（5）维持泄漏区域通风良好;

（6）摒除所有燃源及该泄漏物的不相容物质;

（7）记录有关泄漏事故的详情，以分析肇事的原因，作出改善措施，避免事故再次发生。

3、污染治理系统事故预防措施

经常检查各种装置的运行情况。对管道、阀门等装置作定期操作检查及时发现隐患，是预防事故发生重要措施；为实现装置安全，还应在可能泄漏有害物质的场所采用敞开式布置，使之通风良好，防止有害气体积累，同时对易泄漏可燃气体的场所，设置通风装置；通过安装自控仪表加强对重要参数进行自动控制，对关键性设备部件进行定期交换，是防止设备失灵引起事故的措施之一。

4、水污染事故性防范措施

由于项目的废水事故性排放将对污水厂的水质造成波动，故建设单位必须采取一定的防范措施，严格控制厂内污水站的运行，设置报警装置，如发现污水站的不正常情况，马上采取有效措施，如不能及时维修故障，需停止生产。

本项目生产废水的出水采取严格的措施进行控制管理，以防止废水的超标排放及事故性排放；有专职环保人员进行管理及保养废水处理系统，使之能长期有效地处于正常运行之中；本项目的污水处理站处理能力为70m3/d，建议去特设一座50m3的事故，以确保废水处理设备在出现故障时能够收集车间产生的污水，有足够的时间抢修设备，确保没有处理达标的废水不会出现直排现象。

5、大气污染事故性防范措施

该建设项目生产过程中产生的废气有良好的治理对策和措施，从技术上分析是可行的。保障真空冷凝系统除臭装置、有效的运转，最大限度地减少项目产生的大气污染物对周围环境空气质量的影响。

认真做好设备的保养，定期维护、保修工作，使处理设施达到预期效果。为确保不发生事故性废气排放，采取事故性防范措施如下：各生产环节严格执行生产管理的有关规定，加强设备的检修及保养，提供管理人员，并设置机器事故应急措施及管理制度，确保设备长期处于良好状态，使设备达到预期的处理效果；现场作业人员定时记录废气处理状况，尤其是对尾气除臭设备进行点检工作，并派专人巡视，遇不良工作状况立即停止车间相关作业，维修正常后再开始作业，杜绝事故性废气直排，并及时呈报单位主管，待检修完毕后再通知生产车间相关工序。

6、电气、电讯安全防范措施

电气设计均按环境要求选择相应等级的F1级防腐型和户外级防腐型动力及照明电气设备。根据车间的不同环境特性，选用防腐、防水、防尘的电气设备，并设置防雷、防静电设施和接地保护。在设计中应强调执行《电气装置安装工程施工和验收规范》GB50254-96等的要求，确保工程建成后电气安全符合要求。

供电变压器、配电箱开关等设施外壳，除接零外还应设置可靠的触电保护接地装置及安全围栏，并在现场挂警示标志。配电室必须设置挡鼠板及金属网，以防飞行物、小动物进入室内。地下电缆沟应设支撑架，用沙填埋；电缆使用带钢甲电缆。沿地面或低支架敷设的管道，不应环绕工艺装置或罐组四周布置。

在爆炸危险区域内选用防爆型电气、仪表及通信设备；所有可能产生爆炸危险和产生静电的设备及管道均设有防静电接地设施；装置区内建、构筑物的防雷保护按《建筑物防雷设计规范》设计；不同区域的照明设施将根据不同环境特点，选用防爆、防水、防尘或普通型灯具。

6.3应急预案

本项目应制订风险事故应急预案。制订预案的目的是要迅速而有效地将事故损失减至最小，应急预案原则如下：

（1）按照国家和行业的“安全生产”要求进行建设和生产，按相关要求制定本项目《应急救援预案》。项目必须进行“安全评价”，必须落实其提出的各项措施。

（2）与当地消防部门保持畅通的联络渠道，随时可获得消防部门的指导、监督，出现险情时可随时取得支持。

（3）确定救援组织、队伍和联络方式。

（4）制定事故类型、等级和相应的应急响应程序。

（5）配备必要的救灾防毒器具及防护用品。

（6）对生产系统制定应急状态切断终止或剂量控制以及自动报警连锁保护程序。

（7）岗位培训和演习，设置事故应急学习手册及报告、记录和评估。

（8）制定区域防灾救援方案，油罐区外受影响人群的疏散、撤离方案，明确逃生路线，与当地政府、消防、环保和医疗救助等部门加强联系，以便风险事故发生时得到及时救援。

表8  建设项目环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 磷酸 | 正己烷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t | 0.68 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500 m 范围内人口数约950人 |  |  |  |  | 5 km 范围内人口数30248人 |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边 200 m 范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  | /人 |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  | F1 □ |  |  | F2 □ |  |  | F3 √ |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  | S1 □ |  |  | S2 □ |  |  | S3 √ |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  | G1 □ |  |  | G2 □ |  |  | G3 √ |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  | D1 □ |  |  | D2 □ |  |  | D3 √ |  |
| 物质及工艺系统 危险性 |  | Q 值 | Q＜1 □ |  | 1≤Q＜10√ |  |  | 10≤Q＜100 □ |  |  | Q＞100 □ |  |
|  |  | M 值 | M1 □ |  | M2 □ |  |  | M3 □ |  |  | M4√ |  |
|  |  | P 值 | P1 □ |  | P2 □ |  |  | P3 □ |  |  | P4 √ |  |
| 环境敏感 程度 |  | 大气 | E1 □ |  | E2 √ |  |  |  | E3□ |  |  |  |
|  |  | 地表水 | E1 □ |  | E2 □ |  |  |  | E3 √ |  |  |  |
|  |  | 地下水 | E1 □ |  | E2 □ |  |  |  | E3 √ |  |  |  |
| 环境风险 潜势 |  | Ⅳ+ □ | Ⅳ□ |  | Ⅲ□ |  |  | Ⅱ√ |  |  | I□ |  |
| 评价等级 |  | 一级 □ |  |  | 二级 □ |  |  | 三级 √ |  |  | 简单分析 □ |  |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害 √ |  |  | 易燃易爆 □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险 类型 | 泄漏 √ |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气 √ |  |  | 地表水√ |  |  |  | 地下水 √ |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 | 计算法 □ |  | 经验估算法 □ |  |  |  | 其他估算法 √ |  |  |  |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 | SLAB □ |  | AFTOX □ |  |  |  | 其他□ |  |  |  |
|  |  | 预测结果 | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标/，到达时间/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间/d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标/，到达时间/d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  | 详见上述的事故防范措施、风险管理措施与应急措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 本项目的环境风险可以接受。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |