关于台前县第二污水处理厂工程项目（一期）项目环境影响报告书的拟批复意见

台前污水处理厂：

你单位上报的郑州市东方环宇环境工程有限公司编制的《台前县第二污水处理厂工程项目（一期）环境影响报告书》（以下简称《报告书》）已收悉，经研究，现批复如下：

一、台前县第二污水处理厂工程项目（一期）位于开发区凤台大道与长丰路交叉口西南角，占地约45亩（29970平方米），总投资11000万元，设计规模为日处理污水量3万吨。项目主体处理工艺采取“格栅+调节+混凝沉+臭氧氧化+曝气生物滤池+纤维转盘滤池+消毒接触池”的污水处理工艺，处理达标后的尾水依托台前县产业集聚区污水处理厂现有排污口排入前满沟，向北经白蜡仝沟，汇入梁庙沟，最终进入金堤河。项目用地和选址已经台前县自然资源局批准同意，符合台前县城乡规划要求和土地利用总体规划。

二、《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信，我单位批准该《报告书》。原则同意你单位按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策进行项目建设。

三、你单位应向社会公众主动公开经批准的《报告书》，并接受相关方的咨询。

四、你单位应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1、废气。施工现场设围档，土堆、料堆应采取遮盖、洒水喷淋等抑尘措施，加强施工车辆的管理工作，施工期废气排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。运营期大气污染因子（臭气浓度、NH3、H2S）有组织排放应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准；臭气浓度、NH3、H2S无组织排放应满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单大气污染物排放二级标准。

2、废水。施工废水应妥善处置，本项目应严格采用格栅+调节+混凝沉+臭氧氧化+曝气生物滤池+纤维转盘滤池+消毒接触池”处理工艺，处理后尾水中COD应≦40mg/L，氨氮应≦2mg/L，总磷应≦0.4mg/L，其它污染物应满足《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087—2021）中表1二级标准。

3、噪声。施工噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

4、固废。各种固废应妥善处置，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）执行，污泥按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表5、表6及其他相关规定执行。危险废物存储满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。施工后土方应及时回填。

5、生态。严格控制施工范围，缩小施工作业带宽度，减少施工临时占地和地表扰动。施工结束后应及时清理现场、复垦土地，因地制宜地选择适生植物种进行生态恢复。

6、在工程施工和运营过程中，加强与周边公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

7、环境风险分析。本项目运行过程中存在一定的风险，项目单位要认真落实环评报告提出的各项风险防范措施，加强管理，并编制完善的事故风险应急预案，使项目营运期环境风险降到最低限度。

五、本项目无需新增总量。

六、如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你公司应按新标准执行。

七、项目完成后，应及时进行项目竣工环境保护验收。台前县生态环境保护综合行政执法大队负责项目日常环境监督管理工作，如发现环境违法行为应立即纠正并报告。

八、本批复有效期五年。若项目逾期未开工建设，或者项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

九、对此批复若有异议,可自该文下达之日起60日内向濮阳市环境保护局或台前县人民政府申请复议，逾期复议无效。